Samenvatting constructies:

Inleiding:

### Bouwconstructie:

- Bouwfysica:  licht, vocht, wind, temperatuur, geluid

- Bouwstabiliteit:  eigen gewicht, toevallige last, nuttige last

- Bouwtechnologie

- Bouwesthetiek

- Bouwprijs

### Elke wand wordt onderverdeeld in:

- Drager

- Ruimte voor diversen

- Afwerking 1

- Afwerking 2

Hoofdstuk 1. Daken

## Het platte dak

- Oude steden

- Le Corbusier: “Cinq points d’une Architecture Nouvelle” (figuur 1)

- Jaren 50-60 waren er heel veel problemen rond vocht

- Jaren 80: terug naar een positiever beeld, omdat er beter materialen gekozen werden

- Drager: hout, beton of staal

- K-waarde: 0,3 W/m2h°C

Het is een horizontale wand (ook al is het een beetje hellend voor een goede afwatering).

Platte daken worden bij voorkeur uitgevoerd met een klein afschot (helling) van 2 cm per meter. (maximum 10)

### Het warme dak

Het warme dak bestaat uit (van onder te beginnen) :

- Drager: beton, hout, …

- Hellingsbeton

- Dampscherm: om condensatie te vermijden door de luchtdamp van binnen uit, luchtvocht vanuit het uitdrogend beton, en eventuele regen van buitenaf

- Isolatie: rotswol, cellengaas, PS,…

- Afdeklaag: waterdichtmaking

- Eventuele ballast: keitjes, tegels om de afdichting om z’n plaats te houden, als deze niet aan de isolatie zou bevestigd zijn. En ook om esthetische redenen als je er naar moet kijken.

Waarom warme dak? Alle lagen zitten onder de isolatie.

Het dampscherm dient dus om het vocht te vermijden.

Er zijn namelijk vier klimaat klassen van 1 (goed) tot 4 (zeer vochtig).

Meestal is de Rv van buiten lager dan de Rv van binnen. Vocht emigreert van vochtig naar minder vochtig. Dus naar buiten. Damplucht wordt bij daling van temperatuur omgezet in water. Dit gebeurt bij een temperatuur van 14°. Dit noemen we het dauwpunt.

Binnen is het om en bij 20° en buiten kouder, de lucht zal dus van binnen naar buiten emigreren en ergens onderweg zich omzetten en water.

Het water zet zich vast in de isolatie, en natte isolatie gaat kapot en isoleert niet meer goed. Vandaar de belangrijke plaatsing van een dampscherm!

8°		buiten

14°

20°		binnen

Voordelen warme dak:

- Dakvloer wordt door de isolatie beschermd tegen temperatuur schommelingen

- De defecten aan de afdichting zijn gemakkelijk op te sporen

- De isolatie is beschermd door de afdichting, er kan dus geen water inkomen

- Het heeft een vrij lichte structuur

- Kans op algengroei is klein (kleiner dan bij het omkeerdak) en moesten deze toch ontstaan, dan zijn ze gemakkelijk te verwijderen (gemakkelijker dan bij het omkeerdak)

- De kostprijs ligt laag

- Goed voor dakrenovatie

- Gemakkelijker isoleren in de hoeken

Nadelen warme dak:

- Het onderliggende dampscherm zorgt ervoor dat de eventuele waterinfiltraties te laat worden opgemerkt, en daar moeilijk opdrogen. Ook de plaats van de infiltratie is moeilijk te vinden

- De temperatuurschommelingen op de dakdichting zijn enorm groot, indien zij hier niet goed tegen kan, zal zij snel verouderen. Daardoor wordt ze brozer en hard, waardoor ze kan gaan scheuren en haar waterdichtheid verliest.

- Tijdens het aanbrengen van de isolatie laag kan er water ingesloten worden tussen isolatie en afdichting

- De kans op mechanische beschadiging is groot als je erover loopt

- Isolatie gaat soms rekken of bol staan door temperatuurschommelingen de afdeklaag moet hiervoor wel tegen bestand zijn.

Isolatie wordt schuint omhoog getrokken aan de dakrand zodat er gaan plannen blijven staan.

### Het omkeer dak

Het omkeerdak bestaat uit (van onder te beginnen):

- Drager

- Hellingsbeton

- Dakafdichting

- Isolatie

- Ballast: Kiezels, tegels

- Geen dampscherm omdat je dakafdichting het water al tegen houdt.

- je dakisolatie wordt in ieder geval nat dus je moet rotvrije isolatie kopen die geen vocht opslorpt

- ballastlaag moet minstens 5 cm bedragen

Voordelen omkeer dak:

- de afdichtingslaag wordt uitstekend beschermd door de isolatie tegen UV, dooi vries cycli, temperatuurschommelingen en beschadiging tijdens plaatsen os onderhoud

- de ballast beschermd ook de isolatie tegen windzuigkrachten en UV

- geen temperatuurschommelingen is dichtingslaag en draagstructuur

- de ombouw van een bestaand niet geïsoleerd dak is gemakkelijk

- geen condensatie van migrerende damp

- een dampscherm is overbodig

- dakopbouw telt minder lagen waardoor uitvoering gemakkelijker is

- de afdichting kan los gelegd worden

- waterinsluitingen worden vermeden doordat de isolatie tegen nat kan (dus ook in slechte weersomstandigheden kunnen geplaatst worden)

Nadelen omkeer dak:

- zwaardere structuur door verplichte ballast

- duurdere bouwprijs

- de kans op algengroei is zeer groot

- de defecten aan de afdichting zijn moeilijk op te sporen zowel de ballast en de isolatie moeten dan verwijderd worden

- de isolatie dikte moet groter zijn dan die bij een warm dak, omdat hier de isolatie constant nat is. Hierdoor isoleert ze minder goed en moet ze dus dikker zijn om dezelfde effect te bereiken

- de hellingsgraad moet zeker 2% zijn, maar niet meer dan 5% anders schuift de ballast eraf.

- Het is mogelijk dat het water de isolatie platen meeneemt, daardoor is de ballast verplicht

- De isolatie is wel beschermd tegen UV maar niet perfect tegen temperatuur, daardoor gaan dep laten bol staan en kunnen er koude bruggen ontstaan.

### Het koude of geventileerd dak

Het koude dak bestaat uit (van onder de te beginnen):

- Dampscherm

- Isolatie

- Balklaag met geventileerde ruimten

- Houten drager

- Waterdichte laag

Er bestaat een constante verluchtingen tussen de draagstructuur met thermische isolatie en de dakdichting met haar drager.

Voor de geventileerde laag rekent men 10 cm² per m² dak.

Dit daksysteem komt vooral voor bij een houten drager. Een ernstig probleem van warmteverlies kan zich hier voordoen door aanzuiging van warme lucht in dien de luchtdichtheid van de zoldering nier perfect is en de isolatie niet mooi sluitend is geplaatst. 
soms condenseert de stijgende waterdamp tegen de houten draagstructuur omdat de lucht niet snel genoeg wordt afgevoerd. Deze condensatie druppels vallen naar beneden op de isolatie en zorgen ervoor dat ze begint te rotten. Hierdoor isoleert ze niet meer goed en gaat ze kapot. En de druppels veroorzaken ook rotting van de houten draagstructuur.

Het koude dak wordt door deze redenen afgeraden door het WTCB.

### Isolatie of niet?

| Temperatuur van | Niet geïsoleerd | geïsoleerd | Invloed van de isolatie |
| --- | --- | --- | --- |
| - Afdichting | -10° tot 60° | -25° tot 80° | Temp schommelingen stijgen |
| - Dakvloer | 2° tot 45° | 17° tot 25° | Temperatuur schommelingen dalen |
| - Oppervlakte temperatuur binnen | 8° tot 39° | 19° tot 22° | Temperatuur schommelingen dalen en minder condensatie |

### Isolatie onder de drager:

Dit moet vermeden worden. Deze opbouw is zelfs slechter dan als er niet geïsoleerd zou worden.

Nadelen:

- T.g.v. isolatie wordt de draagstructuur nog sterker aan temperatuursverschillen blootgesteld en zal het membraan nog sneller verouderen

- Ook de drager ondergaat dan hevige temperatuursverschillen en dus mogelijk ontstaat er scheurvorming

- De condensatie kan ook verzadigd geraken in de isolatie, waardoor het zijn isolerende waarde verliest en bezwijkt onder haar gewicht.

### isolatie onder het hellingsbeton:

Nadelen:

- insluiting van water bij plaatsing en het nat worden van de isolatie is onvermijdelijk

- hellingsbeton en afdichting kunnen scheuren door de grote temperatuurverschillen

### noodzakelijkheid van een dampscherm:

Tenzij men isolatie materiaal gebruikt dat geen vocht opneemt, is een dampscherm steeds noodzakelijk omdat anders het isolatiemateriaal nat wordt en hierdoor haar isolerende functie verliest.

Het vocht is niet alleen afkomstig van het condenseren van de vochtige lucht in het gebouw maar ook van het vocht dat ingesloten werd in de constructie.

De dampafsluiting moet steeds op een zodanige temperatuur gehouden worden dat geen condensatie mogelijk is aan de onderkant. En natuurlijk meot het efficiënt zijn en dus geen vocht doorlaten.

Bij koude daken moet het dampscherm steeds onderaan de balkenlaag aangebracht worden.

### Dakbedekkingmaterialen:

Dakfolies in kunststof en rubber

| Grondstof | Internationale afkorting | Uitvoering |
| --- | --- | --- |
| polyvinylchloride | PVC | Homogeen of gelaagd, versterkt met vezels |
| polyisobuteen | PIB | Versterkt met glasvlies |
| polyetheenglycoltereftalaat | PEPT | Tweezijdig bedekt met asfaltbitumen |
| polyvinylfluoride | PVF | Gewalst op asbestvilt |
| Butylrubber | IIR | In samenstelling met andere materialen |
| Polychloropeenrubber | CR | Ev. Versterkt met glasvlies |
| etheenpropeenterpolymeerrubber | EPT | Homogeen of gelaagd |
| Gechloorsulfeerd polytheenrubber | CSPR | Gewalst op asbestvilt |
| Ethyleen propyleen dieen monomeer | EPDM | elastomeer |

Bitumeuze membranen:

Zwarte massa, hoofdzakelijk gemaakt uit ruwe petroleum.

Aangezien het spontaan ontvlamt bij 240° wordt het in de raffinaderij ingeblazen men lucht, dit noemen we geoxideerd bitumen.

Veel dakrollen met een kern van vilt, jute of glasvlies werden gemaakt met een omhulsel van geoxideerd bitumen.

Een belangrijke verbetering: het vilt vervangen door glasvezel en polymeren toevoegen aan het mengsel zelf. Dit noemen we dan polymeerbitumen of gemodificeerd bitumen.

In de woningbouw voegt men APP’s toe, er wordt dan aan het bitumen 30% atactisch polyptopyleen toegevoegd. Deze toeslag geeft de stof betere plastische eigenschappen. Het is dan beter verwerkbaar en is beter bestand tegen UV stralen.

Er kunnen ook elastomeren worden toegevoegd. (SBS genoemd= styreen-butadieen-styreen-rubber) Dit ongeveer voor 15%. Deze elastomeren zorgen ervoor dat het beter bestand is tegen de koude dan de APP’s maar ze moet dan nog wel beschermd worden tegen de UV.

Dit polymeerbitumen kunnen allemaal als een enkele laag worden aangebracht, met gelaste overlappingen, maar uit veiligheidsredenen zal men ze toch meerlaags aanbrengen.

### Draagstructuren:

Houten draagstructuur:

- Bestaat uit een roostering met allemaal balken die op een perfecte zelfde afstand en allemaal in eenzelfde vlak van elkaar zijn gelegd. Deze afstand bedraagd ongeveer 45cm.

- Verstijvingen in dwarse zin, voorkomen het kromstrekken en geeft de constructie meer stevigheid.

- Rond de dakdoorgangen worden raveelconstructies toegepast.

- De afmetingen van de blaken kunnen berekend worden door een tabel. Deze afmetingen zijn afhankelijk van de overspanning en de belasting.

- Om te voorkomen dat het dak gaat waaien, wordt het geheel verankerd met een bandijzer of betonstaal aan het onderliggend werk. De tussenafstanden van de verankering bedraagt     1,5 m.

- Ter ondersteuning van de waterdichte laag wordt steeds een waterdichte beplating gebruikt.

- De waterdichtheid van het dak moet ook verzekerd zijn bij de opgaande delen, daarom wordt het waterbestendig materiaal opgetrokken en verbonden aan de opgaande delen.

- Ingeval het dak wordt uitgevoerd met een oversteek, zijn de volgende methoden mogelijk:

  - Balken lopen over het metselwerk door, eventueel met verminderde doorsnede

  - Afzonderlijke eindjes balk spijkeren tegen de zijkanten van de grote balken. De schuine rand wordt hier gemaakt tegen de stormplank of boezemplank, die voldoende hoog moet zijn. Het metselwerk wordt telkens tot de bovenkant van de balken opgetrokken.

  - Het dak vertoont in uitkraging een verdiept gedeelte dat fungeert als goot. De onderkant van de oversteek komt gelijk met de onderkant van de draagbalken en er wordt aan beide zijden van de goot een afschuining gemaakt. De gootbalken krijgen een helling van min 1cm/m².

Welfselvloer, draagplaat van gewapend beton:

Het afschot wordt verkregen door hellingsbeton op basis van argexkorrels

Stalen draagconstructie:

Men maakt gebruik van zelfdragende elementen zoals sandwichplaten of geplooide staalplaten die rusten op stalen liggers. Dit is vaak gebruikt in industrie bouw.

De afstand tussen de liggers kan groter genomen worden dan bij een stalen vloer omdat de belasting kleiner is.

## Hellende daken

Men heeft de oude manier: gordingenkap of de moderne manier met een lichtere spanenstructuur.

Traditioneel gebint, Gordingenkap:

Houtdelen met grote sectie, zware gebintenstructuur, specifieke houtverbindingen

Lichte spantenstructuur:

Men werkt met zoveel mogelijk houtdelen van dezelfde doorsnede, die men verbind met bouten, draadnagels of klemplaten. 
Voor de woningbouw worden wel veel geïndustrialiseerde spanten gebruikt. Deze zijn competitief met de andere omdat ze zeer flexibel zijn (ze kunnen gebruikt worden voor grote overspanningen en kunnen vrijwel elke dakvorm realiseren). En omdat ze laag van kostprijs zijn en snel geleverd kunnen worden.

De lichte spantenkap (industrieel of ambachtelijk) laten toe om onder het dak nog een aangename woonruimte te creëren.

De houten gelijmde gelamelleerde spanten zijn vooral toegepast bij sporthallen, schoolgebouwen, industrie omdat ze heel grote overspanningen aankunnen.

Opmerkingen:

- Omdat men veel hout gebruikt moet men wel letten op de juiste soort en verwerking en behandeling ervan!

- Ook staal kan gebruikt worden bij woningen (maar dit vereist veel vakkennis en een studie)

### De onderdelen van een traditioneel houten draagstructuur:

- De muurplaat

- Het gebint

- De gordingen

- De nokbalk

- De daksparren (kepers)

- Het dakbeschot

- De panlatten

- De dakbedekking

De muurplaat:

Een platte balk die op de opgaande muur rust en er stevig aan verankerd is. Deze dient om:

- de houten kroonlijst aan te bevestigen

- het opwaaien van het dak te beletten

- als voetsteun voor de daksparren (of sporen van de sporenspanten)Het gebint:

Een stijve driehoekige constructie, die op regelmatige afstand in de dokruimte wordt aangebracht ter ondersteuning van de gordingen.

Het is dus een driehoek samengesteld uit drie staven en met scharnieren, dit is een onvervormbare figuur. Hierop steunt het principe van de gebinten.

Bij een grote overspanning wordt er gebruikt gemaakt van een hanebalk. Dit om het doorbuigen van de gebintsbenen te vermijden.

Om op zijn beurt te vermijden dat de hanebalk doorbuigt, plaatsen we een koningsstijl of priemstijl.

Bij nog grotere overspanningen is dit soms niet genoeg, daarom worden er ook nog drukschoren geplaatst.

Er zijn verschillende soorten gebinten:

- het Vlaams of verbeterd Hollands gebint

- mansardegebint

- steekgebint

- zaagdakgebint

De gordingen:

De gordingen zijn horizontaal geplaatste blaken die rusten op het gebint. De daksparren of beplanking wordt hieraan vastgemaakt. Ze liggen op een afstand van 80cm tot 175 cm.

Voor de verbinding tussen gordingen en nukken wordt er gebruik gemaakt van een liplas.

Omdat de gordingen schuin liggen op het gebint is het nodig om ze te ondersteunen met een gordinsklos (een houten driehoekvorming blokje voor de gording) en ze vast te maken met een metalen beugel of metalen schoenen.

De nokbalk:

Dit is een horizontaal op zijn kant geplaatste balk, die rust in het metselwerk of in de koningsstijl van de gebinten. Hij dient als verankering van de gebinten en voor het verankeren van de topgevels en hat dragen van de daksparren en de nokbedekking.

De daksparren:

Worden aangebracht haaks op de gordingen van goot naar nok. De meest voorkomende afmetingen zijn: 63mm*75mm*100mm.

De afmetingen dienen gekozen te worden in verhouding tot:

- De afmeting van de panlatten

- De afstand tussen de gordingen

- Het gewicht van de dakbedekking

- De dakhelling

Om meer weerstand te bieden aan doorbuigingen worden ze met hun smalste zijde op de gordingen gespijkerd en naast elkaar op de nokbalk.

Het dakbeschot:

Dit wordt gebruikt als er een doorlopende ondersteuning nodig is zoals bij leien, zink, koper,…

De panlatten:

Dit zijn horizontaal geplaatste latten die dienen ter onmiddellijke ondersteuning van de dakbedekking, deze worden met hun breedste kant op de daksparren gespijkerd. De normale afmetingen zijn 2,5 op 4 cm.

Waterdicht en stofdicht maar niet dampdicht onderdak wordt los op de kepers geplaatst alvorens de panlatten aan te brengen.

De onderlinge afstand tussen de panlatten hangt af van de dakbedekking.

### Traditionele gebinten:

Eenvoudig zadeldakconstructie:

Wanneer de maximum lengte van de daksparren 1.75 m bedraagt zijn gordingen overbodig. Er wordt dan een makelaar bevestigd aan de nokbalk. De krachten worden opgenomen door de vloerplaat.

Wanneer de daksparlengte 3 a 3,5 m bedraagt, volstaat 1 gording. Hierbij wordt het gebint tot zijn eenvoudigste vorm terug gebracht. De gebintsbenen zijn de enige onderdelen die de gordingen en de nokbalk ondersteunen. Ook hier worden zijdelingse krachten opgenomen door de vloerplaat.

Vlaams gebint:

Bij grote overspanningen verbindt de priemstijl de trekbalken met de top van het gebint. Hij heeft dezelfde doorsnede als de gebintsbenen of iets zwaarder en heeft als doel:

  - Het doorzakken van de lange trekplaten te beletten

  - Het bevestigen van eventuele drukschoren

De dubbele trekplaat die wordt aangebracht in het midden van het gebint moet:

  - Het doorbuigen van de gebintsbenen beletten

  - Het zijdelings uitwijken van de gebintsbenen vermijden

Mansardedak:

Dit dak leent zich vooral voor het inrichten van zoldervertrekken.

Het is samengesteld uit een onder- en bovengedeelte. Het onderste gedeelte is trapeziumvormig en moet met kortbelen tegen de schranken verstevigd worden.

Schilddak:

Verankering van het hout in het metselwerk:

Je moet altijd rekening houden met de veranderingen van het hout als gevolg van de temperatuur.

In de verschillende oplossingen voor een dak vast te maken, moet men altijd rekening houden dat het gebinte zoveel mogelijk onderworpen is aan dezelfde invloedfactoren.

Gordingen die door het dak uitsteken doorgaan zijn dus te vermijden. Het hout zal binnen en buiten anders reageren waardoor het scheef zal trekken.

Het draagvlak van het uitstekende moet dus los staan van het overdekte volume.

Het is belangrijk om het hout dat is contact komt met het metselwerk of beton vooraf te behandelen. Een waterdichte laag moet beletten dat er vocht in het hout trekt.

### Lichte spanten (sporenspanten):

Ambachtelijk timmerwerk:

Deze lichte spantenstructuur kan door de werkman zelf op de werf gerealiseerd worden. De lange en korte houtdelen hebben dan een doorsnede van 30/170 en de muurplaat en nokbalk een zwaardere sectie 63/175.

De spanten worden op gelijke afstand van elkaar geplaatst. De verbinding wordt gedaan met bouten en nagels. De stabiliteit wordt verzekerd door het aanbrengen van windverbanden, waardoor de spanten verticaal blijven. (ook geperforeerde staalbanden).

De spantopvatting en het aantal onderdelen hangt af van de grootte van het dak en het bewoonbaar gedeelte onder het dak.

De timmerman zal vaak kiezen voor oregon als houtsoort

Geïndustrialiseerde spanten met nagelplaatverbindingen:

Hieronder verstaan we de geprefabriceerde spanten, die bestaan uit een geheel voorgezaagde planken onderling verbonden door hechtplaten uit gegalvaniseerd staal dat in het hout geperst wordt. Het wordt heer veel toegepast in de nieuwbouw.

Deze spanten worden door de computer ontworpen. Automatisering is noodzakelijk om competitief te blijven.

De spanten bestaan in verschillende vormen, er zijn tussenspanten en eindspanten. Men vindt ze vooral in een zolder met bewoonbare ruimte.

Normaal worden ze geplaatst met een tussenafstand van 0.6 tot 1.2m. De plankdikte bedraagt meestal 35mm. De plankhoogte kan variëren van 58 tot 225mm.

Een groot pluspunt aan deze methode is dat het geheel een lichte structuur is alsook een grote stijfheid. De meeste gebruikte houtsoorten zijn naaldhoutsoorten zoals grenen, vuren en soms oregon pine. Ook moet het hout hier behandeld worden tegen insecten en vocht.

Men spreekt van geïndustrialiseerde spanten omwille van:

  - Grote preciesheid bij de assemblage

  - Fabricatie is een gespecialiseerd bedrijf

  - Doorlopende controle van materiaal en verbindingstechniek

  - Montagesnelheid op de werf

De spanten kunnen op twee wijzen vastgemaakt worden met de ruwbouw:

  - Rechtstreeks op de muur

  - Op de muurplaten

De nagelplaatverbindingen zijn verschillend verkrijgbaar.  Ze worden machinaal uit een plaat gedrukt met verschillende tandlengte.

Deze platen worden beschermd tegen corrosie.

Het belangrijkste voordeel van deze platen is de grote kracht die ze kunnen opnemen op een klein oppervlak. Dit laat dus toe een kleinere houtsectie te gebruiken dan bij normale spanten. Ook kan men een perfecte symmetrische constructie creëren waardoor de spanning perfect opgenomen worden.

### Gelijmde gelamelleerde spanten:

Deze zijn ontstaan omdat er een grote behoefte was aan overspanningen zonder een steunpunt op de grond. Omdat deze constructie geen makelaars, trekplaten enzovoorts nodig heeft is deze heel goed voor in grote ruimten zoals een sporthal, tentoonstellingsruimten, industriële gebouwen,…

Meestal wordt deze techniek toegepast als het gebruikte hout zichtbaar mag blijven.

Deze spantconstructies zijn driescharnierspanten en bestaan uit twee spantdelen wat het transport ten goede komt. Op de werf zelf worden deze aan elkaar gekoppeld met een boutverbinding in de top. Aan de voet worden ze goed verankerd in een strook gewapend beton.

Men onderscheidt twee profieldoorsneden: de rechthoek en het I-profiel.

De keuze hangt af van de inwerkende krachten. In principe worden de galemelleerde spanten alle vier a vijf meter opgesteld.

De gebintsbenen zijn smanegesteld uit meerdere dunne houtlagen of lamellen van 25mm dik. Deze worden tijdens het lijmproces machinaal gebogen. In de lengte worden de lamellen aan elkaar gelast op basis van een fingerjointing verbinding. De geschaafde lamellen worden op verspringende wijze met elkaar verlijmd met watervaste lijm. Hierdoor kunnen ze ook in vochtige omstandigheden gebruikt worden.

Meestal gebruikt men vurenhout of grenenhout

Voordelen:

- Grote vrijheid van vormgeving

- Redelijke brandveiligheid

- Weinig gevoelig voor chemische stoffen

- Grote overbrugging van ruimten

## Dakgoten:

### Omschrijving

Het is een tijdelijke opvang van regenwater dat van het dakvlak afloopt, alvorens het te voeren naar de riolering of regenwaterput. Ze is te vinden aan de druiplijn van het dakvlak.

### Architectonisch aspect

De dakgoot vorm de bovenste begrenzing van de gevel, dus moet passen bij het geheel van de gevelarchitectuur.

### Juridisch aspect

Dakgoten zijn wettelijk verplicht als de dakgoten afwateren op de openbare weg of naburig erf.

Bij een gootconstructie op de scheidingslijn van twee percelen, mag de goot niet oversteken op het naburig erf.

Aan goten op de scheidingslijn is een erfdienstbaarheid verbonden: ladderrecht i.v.m. onderhoud.

### Opvatting

Een gootprofiel wordt gerealiseerd uit hout of gewapend beton, op de binnenkant wordt een gootbekleding aangebracht. Bij hanggoten wordt er geprofileerd materiaal gebruikt zoals zink, koper, pvc,… ondersteund door beugels. Deze goot moet altijd afwateren om groenvorming te voorkomen en tijdens de winter het water niet kan bevriezen in de goot en deze zo kan beschadigen.

De goot wordt geplaatst voor de dakbedekking.

### Indeling

- Bakgoot: plaatgoot of blokgoot

- Mastgoot: hanggoot

- Bijzondere gootconstructies

### Materialen:

Zinkbekleding

Voor goten is meestal 0.8 mm dik. De zinkstroken worden met een overlapping van 3 cm aan elkaar gesoldeerd. Om het zink vast te zetten en het te laten uitzetten en krimpen gebruikt met een systeem van klangen.

Koperbekleding

Voor goten is gewoonlijk 0.5 mm dik. Koper is gemakkelijk mechanisch te bewerken en te solderen. Het koperepoxylaagje beschermd het onderliggend koper.

Metalen bekleding

Rekening houden met het risico van corrosie.

Twee factoren zijn dan heel belangrijk:

- De aard van dakbedekkingmateriaal

- De agressiviteitgraad van de atmosfeer

Ook moet men vermijden dat het in contact komt met andere metalen: corrosie vermijden.

### Types

Plaatgoot:

Deze is samengesteld uit de muurplaat, buitenboeiplank, neuslat en binnenboeibord. Het wordt vooral gebruikt als goot bij een bijgebouw of op een scheidingslijn.

  - De muurplaat dient eveneens als gootbodem

  - De buitenboeiplank is 2,5cm dik en wordt tegen de muurplaat bevestigd. De bovenkant steekt minstens 8 cm voorbij de muurplaat. Op de scheidingslijn wordt de buitenboeiplank achteruit geplaatst.

  - De neuslat dient hoofdzakelijk als verfraaiing. De klangen van de gootbekleding worden hier aan vastgemaakt

  - Het binnenboeibord is 2 tot 2,5 cm dik. Ze dient tot ondersteuning van de gootbekleding aan de achterkant van de goot. De binnenboeiplank en desgevallend het zinkwerk moet min 5cm boven de buitenboeiplank uitsteken zodat bij verstopping van het afvoerkanaal het water niet naar binnen kan.

Blokgoot:

Kenmerkend hiervoor is de grotere uitsprong op de gevel. Ze bestaat uit gootblokken, gootbode, plafond, buiten en binnenboeibank, muurlijst en soms sierblokken.

  - De gootblokken vormen de draagstructuur van de goot. Ze meten meestal 6 bij 7 cm. Ze worden aan het metselwerk verankerd. De muurplaten rusten doorgaans op de gootklossen.

  - De gootbodem wordt licht afwaterend geplaatst. Planken van 2,5cm worden koud tegen elkaar op de gootklossen genageld.

  - Het plafond wordt aan de onderkant van de gootklossen genageld. De beschieting bestaat uit planken. Het buitenboeibord wordt dan vanonder licht uitgefreesd. Soms gebruikt men waterbestendige platen in plaats van een beschieting.

  - Buitenboeibord en binnenboeiplank: zie plaatgoot

  - Muurlijsten dienen als mooie aansluiting van het plafond van de goot met de gevel.

  - Sierblokken uit hout of steen. Deze ondersteunen de goot maar kunnen gootklossen niet vervangen. Ze komen onderaan het plafond van de goot.

Hanggoot:

Meestal zink, koper, pvc.

Halfrond, vierkant, rechthoekkig of trapeziumvormig.

Veel voorkomend bij landelijke woningen: op een oversteek worden bevestigd.

Goedkoper dan beklede bakgoten

Nadeel: kunnen niet belopen worden.

Bevestigen met beugels op de muurplaat, kepers of binnenboeibord. Roestvrije beugels ondersteunen de goot, deze worden maximaal om de 50 cm geplaatst.

Soms grijpen de beugels met klemmen om de kraal van de goot.

Meestal komt het gootprofiel tegen een waterbord of muurboeiing.

De kraal ligt bij een goede uitvoering 2 cm lager dan de achterwand van het gootprofiel. Soms kan er ook een staaf bevestigd worden om het aanhaken van ladders te vergemakkelijkkeren. De sectie van de hanggoten houdt verband met de dakoppervlakte.

Bijzondere constructies:

- Verholen goot (ingewerkte goot): kenmerkend is het kleine profiel. De goot wordt toegepast als het dakvlak aansluit tegen een hoger uitgevoerde wand, waarbij een discrete afwerking hoort. Veel voorkomend zijn:

  - Dak met oversteek en watergoot

  - Dak aansluitend aan een topgevel

  - Verholen bij een serreconstructie

- Zadelgoot of tussenzakgoot: dit wordt toegepast als het dak onderaan aansluit op een opgaande wand. Een verkleinde uitvoering van een tussenzakgoot vindt men aan het hoogste vlak van een schoorsteen gaande door het dak.µ

- Kilgoot: ter plaatste van de killijn worden twee bebordingsplanken aangebracht op de kepers. Het zink of koper wordt vooraf in de lengterichting geplooid en voorzien van een randplooi aan beide zijde. Het rust op de bebording. De gootelementen worden ook bevestigd met klangen, grijpend over de plooien. Pannen of leien worden nadien over de kilgoot versneden en hebben een oversteek van 8 cm.

## Hemelwaterafvoeren:

Voor het afvoeren gebruikt men verschillende pijpen van verschillende materialen toe.

Materialen:

Zink, koper, verzinkt staal, kunststof, aluminium

Doorsnede:

Cirkelvormig, vierkant of rechthoekig

1cm² afvoer per m² horizontale dakoppervlakte.

elektrolytische werking vermijden:

gebruikt men hetzelfde materiaal als de goot, desnoods in kunststof.

Bescherming:

In sommige gevallen kan een bescherming aan het onderste gedeelte worden aangebracht, men brengt dan aan de onderzijde een gietijzeren eindstuk van ongeveer 1m lang.

Spanningsvrij:

De leidingen moeten spanningsvrij aangebracht worden m.a.w. ook hier moeten de beugels zodanig geplaatst worden dat de buis kan krimpen en uitzetten (zoals bij de goot). De afvoerbuizen worden op minstens 2cm van de muur gehouden zodat deze in geval van lekken niet nat zou worden. Als ze ingewerkt wordt (zoals bij herenhuizen verplicht is, rijwoningen) wordt er achter de buis een strook van roofing voorzien.

Aansluiting:

Meestal door een 15cm lang uitlaatbuisje (tapbuis) gemaakt, van uiteraard hetzelfde materiaal als de goot en afvoerbuis.

Filter:

Om het meespoelen van grind en bladeren tegen te gaan, bestaan er verschillende hulpstukken die er vlot moeten kunnen in geplaatst worden, maar voor een vlotte regenwater afvoer moet er sowieso regelmatig onderhoud zijn.

Balkontrechters:

Dikwijls moet het regenwater dat op terrassen valt ook worden afgevoerd, hier past men balkontrechters voor toe, die tijdens het storten van het terras worden ingebetonneerd. Ze worden uitgevoerd in kunststof of gietijzer.

## Dakbedekkingen:

### Dakpannen:

Kleidakpan:

Dun, rechthoekig afdekkingselement bekomen door het vormen, drogen en bakken van kleiig deeg. Door het bakken ontstaat een duurzaam eindproduct.

Verkrijgbaar in het rood, gesmoord, geglazuurd en in verschillende andere tinten. Het heeft van nature een ademend karakter zodat er geen condens ontstaat.

- Uitzicht: Gaaf, goed gebakken, uniform van kleur, regelmatig van vorm en afmetingen

- Onderdelen: sluiting, wel, neus en nagelgat

- Bevestiging: Aan de achterzijde van de pan zijn 1 of 2 neuzen voorzien waarmee de pan op de panlat hangt. Om de stormvastheid te verzekeren kan men de pan nog vastnagelen aan de voorzijde. De nokpan wordt vastgezet met mortel of een droog systeem.

- Sluiting: de kopse en zijdelingse overlapping zorgen voor een waterdicht geheel, dakpannen zijn zo vervaardigd dat ze elkaar meestal aan de linkerkant en het boveneinde overlappen. Het gedeelte dat na de overlapping zichtbaar blijft noemt men het zichtbaar gedeelte. Volgens de afwerking van de overlappende gedeelten onderscheidt men:

  - Sluitpan: in de overlappende gedeelten zijn 1 of meerdere groeven. Het heeft een enkele, dubbele of driedubbele kopsluiting.

  - Pan zonder sluiting: in de overlappende gedeelten zijn geen groeven aangebracht (Vlaamse pan, Boomse pan,…)

  - Tegelpan: enkel aan de bovenzijde overlappend. Aan de zijkant tegen elkaar zoals leien met gebruiste voegen. Men noemt ze een leipan.

Opmerking: de meeste pannen worden met een rechte naad gelegd. Sommige pannen worden met een gekruiste naad gelegd zoals de leipan.

- Pantypen:

  - Oude Vlaamse pan/Boomse pan: profiel van een afgeplatte S. voor een goede sluiting kopse voegen aanstrijken met een hydraulische kalkmortel.

  - Spaanse pan: principieel een holle pan met zware wel

  - Stormpan: platte pan met een halfronde wel, diepe zijsluiting en dubbele kopsluiting

  - Pan voor een lage helling: stormpan met dubbele zijsluiting en driedubbele kopsluiting.

  - Beaucourpan: vlakke sluitingspan die met gekruiste voegen wordt gelegd. Halve pannen zijn hier noodzakelijk

  - Tegenpan (leipan): wordt veel toegepast bij villa’s. rechthoekig zonder profilering met twee neuzen en twee spijkergaten. Ze staan in de lengte vaan bol om een goede sluiting te verzekeren en om de capillariteit bij de overlapping te verminderen. Door het vrije vlak aan te passen zijn ze bruikbaar tot een helling van 25%.

Betonnen dakpan:

Wordt gemaakt uit microbeton. Beschikbaar in verschillende modellen:

  - Met asymmetrische golvingen

  - Met symmetrische golvingen

  - Platte pannen

  - Tegelpannen

Doorgaans leverbaar in verschillende kleuren, vaak in de massa gekleurd. Ze zijn weersbestendig, hebben een goede sluiting en zijn vormstabiel. Hulpstukken zijn in hetzelfde materiaal en kleur verkrijgbaar.

De toepassing is dezelfde als de kleidakpan, maar ze hebben het nadeel dat ze wel condens vormen aan de onderkant.

Metalen dakpan:

Gegalvaniseerd staal.

Bekleed met een beschermende lak van hoge kwaliteit.

Snelle plaatsing

Even goed voor nieuwbouw als renovatie. Het is bij renovatie zelfs niet nodig om de oude pannen te verwijderen.

Bestaan in lange stroken tot vijf meter die een dertigtal pannen bevatten.

Zeer licht van gewicht: een paneel van 5,4 meter weegt maar 15kg.

Geschikt voor een helling van 14° tot 90°.

Zelfreinigend en dicht, dankzij de voegen van de pannenrijen.

Ontbrandbaar

Alle benodigde afwerkingstukken zijn beschikbaar.

De pannen worden aan de panlatten bevestigd met zelfborende schroeven in het dal van de dakpan. De schroeven hebben dezelfde kleur als de dakplaten. Verschillende kleurtinten zijn mogelijk.

Van groot belang is wel de ventilatie onder de pannen.

Hulpstukken:

  - Bovenpan

  - Odnerdakpan

  - Gevelpan

  - Pan met dubbele wel

  - Ventilatiepan

  - Kokerpan

  - Vorstpan

  - Eindvorst

  - Noordboompan

  - Eindnoorboompan

  - Verbindingsstuk

  - Baakvorst

  - knikpan

Dakhelling:

Met betrekking tot de waterdichtheid bestaat er een verband tussen de dakhelling, het pantype en de aanwezigheid van een onderdak.

### Leien:

Natuurleien:

- Gewonnen uit de leisteengroeve. Metamorf gesteente. Grote blokken worden in platen gezaagd door een machine. Daarna wordt het verder verdeeld in kleinere elementen en een stielman zal ze verder in dunne lagen klieven.

- Te vinden in België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

- Samenstelling hangt af van het land van herkomst, net zoals de kleur.

- Een goede lei: metalen klank, hard, fijne dichte korrel, enigszins elastisch voor de bewerking, licht, effen van kleur en oppervlak, zonder barsten schilders, holten en bulten. Volkomen ondoordringbaar zijn en ongevoelig voor vorst.

- Kwaliteit: Bepaald door de samenstelling en de aanwezigheid van mineralen. (pyriet, kwarts, calciet en carbonaat zijn slecht)

- Het meest geschikt voor leien zijn de leien met 4 tot 5 mm dikte. Zo bieden ze een perfecte weerstand en doen ze de textuur van de steen het best tot uiting komen. De lengte en breedteafmetingen verschillensterk. De klassieke modellen zijn van hoogte 20 tot 40cm.

- De grootte hangt wel af van de hellingsgraad.

- Leien van klein formaat bieden een betere prijs/kwaliteitsverhouding en een mooiere tekeningen, er zijn leien in verschillende vormen zoals ruitvormig,…

- Een dak met helling van 45° is het mooiste voor de leien. De luchtdichtheid verhoogt aanzienlijk de weerstand van het dak in geval van storm.

- Plaatsing: om de leien te doorboren gebruikt de leidekker de leidekkerhamer. De lei is voorzien van een klauw waarmee ze in het hout wordt gestoken.

- Meestal past men een dubbele dekking toe

- De leien in parallelle lagen gelegd met verspringende voegen. Hechting met koperen haken.

- Ze worden met een open voeg geplaatst en vervangen daardoor enigszins het onderdak. De plaatsing met twee nagels is aangeraden bij grote leien.

- De plankenstructuur is zeer geschikt voor leien van klein formaat. Gespijkerde leien kunnen moeilijker worden vervangen. Gespijkerde leien worden aaneensluitend geplaatst. De plaatsing met nagels is trager, maar meer geschikt voor ingewikkelde daken.

- Dekking: capillaire verschijnselen en winddruk zorgen voor een stijging van water op plaatsen waar de leien op elkaar liggen. Overlapping niet voldoende: kans op doorsijpeling. Het leiformaat hangt af van de dekkingswaarde. De lengte ≥ driemaal de dekking.

- De breedte van de leien moet gelijk zijn of groter dan tweemaal de dekking.

- Dakdetails: met de leien kunnen alle dakdetails worden gemaakt.

- Prijsindicatie: de spaanse leien kosten 50 a 60€/m². voor Belgische leien van hetzelfde formaat rekent men op 70 a 100€/m².

Kunstleien:

Dit zijn dunne platen gemaakt uit beton, verstevigd met (vroeger asbest) organische en synthetische vezels.

Deze dakbedekking onderscheidt zich door zijn lichte gewicht, duurzaamheid, vormstabiel, stevig, onaantastbaar en ontvlambaar.

De opbouw van de vezelcementlei: speciale behandelingen zorgen voor een hoge duurzaamheid. De huidige kunstdaklei is opgebouw uit verschillende lagen.

Het type alterna van etemit heeft de volgende opbouw:

  - Basismateriaal: plaat in vezelcement die de lei de mechanische sterkte bezorgd.

  - Strooilaag met moswerend middel aangebracht tijdens de productie basisplaat

  - Grondlaag: deze zorgt samen met de eindlaag voor dubbele beschermende toplaag

  - Eindlaag: sysnthetische hars waarbij pigmenten zijn aan toegevoegd die zorgen voor de kleur van de lei. Ook bevat deze hars een hoog moswerend middel

  - Afwerking van de rugzijde: ook een laag hars waardoor de lei zijn vormstabiliteit krijgt

  - Randafwerking: ook de randen worden beschermd met de toplaag

  - De boorden krijgen hierdoor dezelfde kleur als het zichtvlak, wat het esthetische karakter van het dak ten goede komt.

Door dit systeem heeft men een oppervlak dat zeer gesloten is en water kan doordringen. De gladheid van de lagen zorgt ervoor dat vuil, mossen en algen weinig kans krijgen om te groeien.

Leivormen:

  - Ruitvorm of rechthoekig zonder afgesneden hoeken

  - Vierkante leien met of zonder afgesneden hoeken

  - Multex-lei of striplei

  - Enkelvoudige of meervoudige schublei

Formaten:

Verschillende formaten verkrijgbaar

Plaatsing:

De dakhelling bepaald de plaatsingstechniek. De minimale helling voor een dak bedraagt 25° met kunstleien. De maximale helling is niet beperkt.

De leien worden geplaatst met enkele of dubbele overlapping met open voeg.

De  latafstand waarop de leien worden bevestigd wordt gekozen in de functie van de afmetingen van de leien en ook in de functie van de dakhelling.

Hulpstukken:

De hulpstukken voor de leien worden in dezelfde kleur geleverd. Het gaat hier over de nokken, boordleien voor de randafwerking, ventilatieleien, bijzondere elementen in kunststof. Men kan ook lood, koper, zink of roestvrij staal gebruiken.

Mosverwijdering:

Dit blijft noodzakelijk voor daken met een lage helling gericht naar het noorden en in een bosrijke omgeving. Verwijdering gebeurt met een hogedrukreiniger en vervolgens wordt het dak behandeld met een moswerend product. Soms kan er ook nog een primer gebruikt worden om het uitzicht terug volledig te krijgen.

Asfaltlei:

Deze wordt zelden gebruikt. Bestaat uit bitumenproducten versterkt door een wapening in vilt of glasvlies. De lengte van de lei is 0,9 a 1m. de breedte is 30 a 36cm. Dikte 3,5mm.

Asfaltleien hebben insnijdingen en leirokken. Meestal zijn de leirokken recht, maar ze kunnen ook in boogvorm zijn. Een asfaltlei telt doorgaans 3 of 4 leirokken.

Bij plaatsing worden de platen op elkaar gelegd en gedeeltelijk verschoven. Er worden altijd twee lagen geplaatst over de gehele daklaag. De overlapping bedraagt 5cm. Voor zeer lage hellingen bedraagt de overlap 8cm.

Het bevestigen van de asfaltlei gebeurt door middel van spijkers in de draagstructuur.

De schroeven moeten altijd overlapt worden door de volgende lei. En zodanig geplaatst worden dat het de twee lagen leien doorboort.

Voordelen:

- Licht gewicht

- Snelle plaatsing

- Relatief goedkoop

Nadelen:

- Duurzaamheid is afhankelijk van de dakconceptie of plaatsing, aanwezigheid van dampscherm is noodzakelijk

- Brandbaarheid

- Vervormingen

- Korrelverlies

- Mosvorming

- imago

### Golfplaten:

Er bestaan golfplaten van vezelcement, vezelasfvalt, gegalvaniseerd staal, geanodiseerd aluminium, kunststof,….  Aluminium platen hebben een meer trapeziumvormige profiel. Ze kunnen bedekt zijn met een opgewalste, gekleurde kunststof laag.

De platen zijn zelfdragend van gording tot gording, met een tussenafstand van ca. 1,10 m. de vereiste helling bedraagt min. 15°.

De bevestiging van de platen gebeurt door:

- Haken

- Houtdraadbouten

- Nagels met afdekkapjes

De bevestiging gebeurt doorheen de rug van de golfplaten, nooit doorheen hetgolfdal, om inwatering te verkomen.

Bij het plaatsen houdt men rekening met de overheersende windrichting. Overlappingen aan de zijkant dienen om de 50cm met waterdichte kopnagels te worden bevestigd om het opwaaien en het wapperen van de platen te beletten.

### Rietbedekking:

Het is zeer isolerend als het voldoende dik is. Het wordt gewonnen uit zoetwaterplassen en meren.

De dakhelling moet wel minstens 45° bedragen in verband met de levensduur. De druipkant bevat het meeste water en wordt daarom ook het dikste genomen.

Er wordt geen goot geplaatst omdat het afdruipende water de goot toch alleen maar zou beschadigen. Boven deuringangen kan wel een klein gootje geplaatst worden. De brandbaarheid van riet kan beperkt worden door het te drenken in een chemische stof.

Het (dure) en rustige uitzien van riet kan perfect zijn voor landhuizen en landelijke villa’s.

Plaatsing: bij de traditionele methode wordt riet vastgemaakt op de panlatten; men begint onderaan het dak en werkt zo naar boven. De rietdelen overlappen elkaar met 30cm. Het riet wordt vastgemaakt met gegalvaniseerde staven welke dwars over de rietlaag liggen. De nok van het dak wordt afgedekt met rietvorsten, die 60cm wijd zijn en 20cm lang.

Opmerking: de brandbeschermende dekkingsmethode maakt gebruikt van brandvrije onderdakplaten die op de spanten zijn vastgemaakt. Hierop komen latten van 5*5cm om de 30 cm.

### Metalen dakbedekking:

Zink:

Het is een wit materiaal met een blauwe schakering. Het is buigzaam en bewerkbaar tussen de 100° en 150°. Het wordt gewonnen uit zinkerts en na een lang fabricage proces krijgt men zink dat voor 99,995% zuiver is en klaar voor in de bouw te gebruiken.

Dan voegt men nog een beetje koper en titanium toe.

Voordelen van zink:

  - Soepel te bewerken

  - Geschikt voor complexe ondergronden

  - Bestand voor corrosie door vorming van zelfbeschermende laag

  - Het heeft een lange levensduur, tot 30 jaar.

  - Esthetiek

  - Volledig recyclebaar

Nadelen van zink:

  - Geluidsisolatie is minder

  - Uitzetting en krimp

  - Gevaar voor galvanische koppels

  - Gevaar voor corrosie door elektrochemische spanning tussen zink en beton, kalk, mortel,…

  - Bij het ontbreken van voldoende lucht kan zink niet z’n zelfbeschermende laag ontwikkelen en ontstaat er witte roest een de oppervlakte dat aanleiding kan geven tot perforaties.

Uitzicht van zink:

  - Natuurlijk: het heeft een glanzende metaallook. Na verloop van tijd gaat het zich tooien met een lichtgrijze zelfbeschermende laag. Deze platina zorgt voor een lange levensduur

  - Geprepatineerd: deze zelfbeschermende laag kan men ook al in de fabriek aanbrengen

  - Gelakt langs beide zijden: het zink wordt gelakt met een polyester lak op beide kanten. Er zijn verschillende kleuren verkrijgbaar; wit, grijs, blauw, bruin en groen.

Het moet wel in alle richtingen kunnen uitzetten en krimpen. Zink waarborgt een maximale waterdichtheid.

  - Rechtstaande naad:

Het is hierdoor mogelijk te werken met lange stroken. De dakbedekking wordt op een doorlopende beplanking geplaatst. De 25mm hoge naden geven een discrete ribbenstructuur aan de zinkbekleding.

  - Roevensysteem:

Dit vertoont een uitgesproken reliëf. De samenstelling bestaat uit bladen zink die tegen roeflatten van grenen zijn vastgemaakt door een dekband. De zinken bladen zijn in een fabriek voorgevormd. De verbinding in de lengte wordt gerealiseerd door klang en liggende felsnaad, deze is enkel of dubbel naargelang de dakhelling ( onder de 40° een dubbele felsnaad).

  - De gesoldeerde platvorm:

Wordt gerealiseerd op een houten bebording en kan tot 12m² dak bedekken, waarbij de grootste afmeting niet meer dan 6 meter mag bedragen.  Het dak dient dan verdeeld te worden in elementen onder deze afmeting. Groter kan het te grote uitzettingsverschijnselen hebben.

  - Profielen:

Met deze bekleding kan een zelfdragende dakbedekking worden uitgevoerd. De geribde elementen worden vastgezet op houten gordingen of metalen liggers met schroefnagels. Helling tot 10% verticaal.

  - Bekleding met kleine elementen:

Rechthoekige of ruitvormige platen. De leien worden aan elkaar geniet en aan de bovenkant met behulp van haken aan de beschieting vastgemaakt.

Koper:

Koper wordt gewonnen uit kopererts dat ontgonnen wordt in Amerika en Rusland.

Voor dakbedekking gebruikt met elektrolytisch koper dat nog een kleien hoeveelheid koperoxide bevat. Oxyduulvrij koper wordt gebruikt voor buizen en gelaste stukken. Beide kopersoorten zijn het resultaat van een uitgebreid fabricageproces.

Een koperen dakbedekking wordt uitgevoerd door koperen bladen met beperkte afmetingen op een geschikte plaat met elkaar te verbinden. Er moet wel nagedacht worden over hoe dit koper te bevestigen want kalk, cement,… kunnen nadelig zijn voor koper. Daarom wordt er best altijd een scheidingslaag aangebracht tussen de constructie en de dakgoot.

N waterdichte afdekking kan bekomen worden door de bladen te solderen of door de bladen aan elkaar vast te haken.  Het solderen wordt alleen nog gebruikt bij ingewikkelde dakconstructies, anders worden de randen van naast elkaar liggende bladen omgeplooid zodat men een doorlopend waterdicht vlak krijgt. Ze worden vastgemaakt met klangen, dit zijn kleine metalen stukjes die in de verbindingsnaden van het koper grijpen. Deze zijn onzichtbaar langs buitenaf.

Voordelen:

  - Het heeft een lange levensduur.

  - Na verloop van tijd krijgt het een groene kleur, het is dan zeer bestendig tegen corrosie.

Nadelen:

  - Het is een vrij duur materiaal.

  - Het krimpt en zet vrij hard uit bij temperatuurverschillen.

Lood:

Lood wordt genomen uit looderts gewonnen uit Amerika. Het heeft een glanzend blauwwitte kleur. Het is praktisch onverwoestbaar en bestand tegen vele zuren.

Voordelen:

  - Na loop van tijd vormt er zich zelf een beschermend oxidatielaagje, maar toch kan het aangetast worden door kalk en cement.

  - Het heeft goede geluids-, warmte-isolerende eigenschappen.

  - Het is gemakkelijk te solderen en door zijn soepelheid gemakkelijk te verwerken.

Nadelen:

  - Lood heeft dezelfde uitzettingscoëfficiënt als zink dus er moet rekening mee gehouden worden bij de verbinding ervan.

galvanische koppels:

twee metalen reageren met elkaar, hierdoor ontstaat er erosie.

Aan de hand van de volgende tabel kan je zien welke metalen je best niet aan elkaar verbind (des te dichter bij elkaar, des te beter)

  - aluminium

  - zink

  - ijzer

  - nikkel

  - tin

  - lood

  - koper

  - roest

De corrosie is dus harder als je metalen kiest die verder uit elkaar liggen.

Als contact onvermijdelijk is dan moet je een isoleerstof gebruiken ertussen bijvoorbeeld bitumenvilt, pvc,…

glas:

Omwille van het warmte verlies van enkel glas, gebruikt men nu geïsoleerd glas.

Glas als dakbedekking heeft uit veiligheidsredenen een binnenblad in gelaagd glas waarbij twee glasplaten door een elastische onzichtbare kunststof film PVB worden aan elkaar gekleefd. Naast de thermische isolatie en de bescherming , verbeterd het ook het akoestisch isolatievermogen.

Gelaagd glas slorp 99,5% van het UV licht op en verminderd hierdoor het risico van verkleuring. Gelaagd glas kan goed gebruikt worden in geharde en zonwerende beglazing. V.H.R.-beglazing is chemisch gehard glas waardoor de oppervlakte van het glasblad wordt samengedrukt en de sterkte vijf maal groter is.

De draagstructuur van het glas is meestal hout of PVC maar ook aluminium of een combinatie.

Glas bestaat uit 75% zand met de toevoeging van:

  - vloeimiddelen voor een lager smeltpunt

  - kalk of aluminium verbindingen voor een betere weersbestendigheid

  - zuiveringsmiddelen tegen verontreiniging

  - ontkleuringmiddelen tegen metaaloxiden in het zand

Kwaliteitsglas is de bouw is het zogenaamde float glas, waarbij de gewalste glasmassa op een bad drijft van gesmolten tin of lood, zo krijgt men streepvrij glas van constante dikte.

Een nadeel is wel het broeikaseffect, maar je kunt warmtereflecterend  glas  met een gekleurde metaaloxiden  gebruiken. Of een uitwendig zonenweringsysteem.

### houten dakbedekking:

western red cedar is een hoogwaardige houtsoort  die heel duurzaam is. Het heeft een prachtige kleur van geelbruin tot donkerrood. Na verloop van tijd krijgt het onbehandeld een zilvergrijze platina.

Al lang worden dakbedekkingen gemaakt met shingels en shakes ( met de hand gekloofde leien, machinaal gezaagde leien)  van red cedar. Zijn verwerking is gemakkelijk en de draagstructuur is lichter. Evenals leien en pannen worden shingles en shakes gebruikt om regenwater af te voeren.

Onlangs werd het dakrabat geïntroduceerd, dit gebruikt men al lang in Canada. Het zijn geschaafde planken die voorzien zijn van een speciale profilering, volledig machinaal gemaakt. De basisvorm van het dakrabat is een trapezium. De profilering heeft met doel, het geheel zo waterdicht mogelijk te maken.  Het dakrabat wordt steeds gelegd met een waterdicht onderdak dat op de spantbenen vastgemaakt wordt. Er is een perfecte ventilatie waardoor de duurzaamheid gegarandeerd wordt.

Per m² rabat rekent men op 65€, de draagstructuur kan veel goedkoper denomen worden door het lichtgewicht van de dakbedekking.

### bitumeuze membranen en synthetische membranen

Ook deze materialen worden soms gebruikt op hellende daken, het esthetisch aspect is beduidend minder.

## Groendaken

### Waarom een groendak of daktuin?

- Extra groene zone

- Verhoogt de levensduur van het dak

- Bevorderlijk voor de brandweerstand

- Komt de isolatie ten goede

### Twee soorten groendaken

    - Met extensieve begroeiing

  - Weinig of geen onderhoud

  - In principe niet beloopbaar

    - Met intensieve begroeiing

  - Te vergelijken met een gewone tuin

  - Heeft redelijk veel onderhoud nodig maar is te gebruiken als volwaardige tuin

### Opbouw van een groendak:

    - Eenlagig systeem:

Goedkoopste systeem, bestaat uit een sterk drainerend substraat dat rechtstreeks op de beschermlaag van de dakbedekking wordt aangebracht. Hierin wordt de vegetatie geplant of ingezaaid.

Nadelen: het substraat verliest zijn drainerende werking na verloop van tijd door het volledig volgroeien van wortels. Het is niet zo milieuvriendelijk omdat de bemesting snel via de regenwaterafvoer zal meegevoerd worden.

    - Tweelagig systeem:

Onder het substraat wordt een drainagelaag geplaatst die kan bestaan uit drainageplaten of minerale stoffen. Op de drainagelaag wordt een filterlaag geplaatst waarin de vegetatie wordt geplant. Na verloop van tijd zal het uiteindelijk hetzelfde resultaat geven als het eenlagig systeem.

    - Drielagig systeem:

Duurste maar ook degelijkste systeem. Dankzij het bijkomend hemelwaterreservoir geen risico meer dat door gebrek aan extra hemelwater de planten droog komen te staan. In de meeste gevalle nis er geen beschermlaag nodig tussen de dakbedekking en de drainageplanten vermits het systeem een uitstekende bescherming biedt voor de dakbedekking tegen mechanische beschadigingen.

Andere voordelen zijn de goede wortelbeluchting, de bijkomende thermische en akoestische isolatie en het gering onderhoud.

### Subsidies

Deze zijn te verkrijgen bij de gemeente.

Hoofdstuk 2: Schoorstenen

## Algemeenheden

### Functie

Dient om verbrandingsgassen van verwarmingstoestellen naar de open lucht af te voeren. Terugslag moet vermeden worden.

Soms wordt ook het ventilatiekanaal naast het rookkanaal geplaatst.

### Werkingsprincipe

Een schoorsteen werkt dankzij zijn hoogte en verschil van gewicht van de buitenlucht en de warme rookgassen die ze bevat. Hoe hoger het temperatuursverschil tussen de gassen en de buitenlucht, hoe beter ze zal trekken.

Het gewichtsverschil wordt berekend door: Zt= h (Pa-Pg) in N/m²

(waarbij h de hoogte van het rookkanaal is, Pa de volumetrische massa van de buitenlucht, en Pg de v.m. van de verbrandingsgassen)

Het is belangrijk op te merken dat de hoge rendement verwarmingsketels lagere temperaturen produceert dan de gewone. Hierdoor is er minder trek en heb je meer kans dat er schadelijk gassen naar binnen komen. Ook moet je de schoorsteen isoleren als je geen condensatie wilt.

### Code van goede praktijk

De schoorsteen moet boven het dak uitkomen, zonder dat het in storende zondes terecht komt.

De gouden regel is de schoorsteen te plaatsen in een zone van onderdruk ten opzichte van de heersende wind. Hierdoor worden de gassen naar boven gezogen.

0,5m

Zone 1

Zone 2

Zone 3

20°

Zone 1: zone van onderdruk				= toegelaten voor een schoorsteen

Zone 2: zonde van onderdruk, soms overdruk		=toegelaten mits statische afzuiging

Zone 3: zone van overdruk				= niet toegelaten

De beste oplossing is om de schoorsteen zo dicht mogelijk bij de nok te plaatsen met een uitsteek van 50cm. Bepaalde vormen kunnen de trek aanzienlijk verbeteren vb. de conische kap en de statische rookafzuiger.

    - Glad oppervlak:

Deze verminderen de inwendige weerstand en het aankleven van roetdeeltjes. Metalen rookkanalen zijn hiervoor een goede oplossing.

    - Rechtlijnigheid:

Een goed rookkanaal moet recht zijn zonder bochten of schuine stukken. Bij elke verandereng ontstaat er een turbulentiezone die de rook vertraagd. Deze vertraging leidt tot en daling van de temperatuur en zorgt voor condens.

    - Thermische isolatie:

Hoogrendementsketels vereisen een goed geïsoleerde schoorsteen om condensatie te vermijden. Hierdoor heb je:

  - Een goede trek

  - Behoud van de kwaliteit van de shoorsteen

  - Bistervorming te vermijden en hierdoor de gaafheid van de afwerking te verzekeren

  - Een te hoge wandtemperatuur te vermijden

Mogelijke isolatie materialen zijn rotswol en geëxpandeerde klei. Bij metalen geïsoleerde dubbelwandige rookkanalen is de ingebedde isolatie minimum 25mm dik.

isolatie

    - Plaatsing volgens plan:

Best niet grenzend aan slaapvertrekken of woonvertrekken. Desnoods wordt de schoorsteen akoestisch geïsoleerd.

    - Veegluik:

Voor het onderhoud wordt een goed luchtdicht veegluik onderaan de rookbuis geplaatst.

    - Doorsnede rookkanaal:

Een te grote sectie is nefast voor de trek, een te kleine sectie geeft de indruk van verstopping.

De vereenvoudigde formule die wordt gebruikt is:

S= 10* (V / H)	S is de sectie in cm²,

10

V is het vermogen van de ketel in 1000Kcal/h,

h is de hoogte van het rookkanaal.

De prijs blijft tamelijk constant bij potten tot 20/20. Daarboven is er een sterke prijsstijging.

    - Vorm van de doorsnede

De ideale vorm is cirkelvormig. Een vierkante vorm met afgeronde hoeken zoals bij sommige schoorsteenpotten het geval is, is ook een goede oplossing.

    - De uitmonding van de schoorsteen

Het is af te raden om een afdekkap te plaatsen op de top van de schoorsteen.

In elk geval moeten de zij openingen een doorsnede hebben die minstens even groot is als deze van het rookkanaal. In geval van terugslag kan een trekregelaar een oplossing bieden.

### Types rookkanalen

    - Gemetselde elementen, schouwpotten

Per stuk of prefab te verkrijgen. Al dan niet geïsoleerd.

    - Metalen buizen in roestvrij staal

al dan niet geïsoleerd, al dan niet dubbelwandig (goed voor saneren van bestaande schoorstenen.

    - Gemetselde schoorstenen

traditionele, ter plaatse gemetselde schoorsteen, vooral bij prefab woningen. De voegen moeten wel prefect zijn en de binnenkant glad. deze schoorsteen is zelfdragend.

    - Geprefabriceerde schoorsteen

in de fabriek samengesteld en in variabele hoogte verkrijgbaar. De productie verloopt buiten de moeilijke omstandigheden van de werf. Binnenwanden zijn mooi glad en voegen perfect. Deze schoorsteen is zelfdragend.

### Waterdichtheid van gemetselde schoorsteen

Om waterdichtheid te verzekeren moeten de schouwen dubbelwandig uitgevoerd worden en het deel dat boven de schouw uitkomt, word als een mini-spouwmuur uitgevoerd. Om het regenwater af te voeren worden slabben voorzien, laagsgewijs. De slabben moeten doorlopen tot tegen de potten waarna ze omhoog geplooid worden. Open stootvoegen zijn noodzakelijk om het water af te voeren. Een deksteen op de schouw verminderd de rechtstreekse insijpeling van water.

### Gmeenschappelijk kanaal voor de afvoer van rookgassen en aanvoer van verse lucht van individuele gesloten gasketels

Het systeem bestaat uit een concentrisch kanaal opgebouwd uit modulaire elementen in een verschillende lengten. De inwendige wand is van inox en perfect dicht. Ter hoogte van elk verdiep bevind zich een t-stuk met zijaansluiting op de gasketels.

De plaatsing gebeurt van beneden naar boven toe, beginnende met een U-stuk voor evenwicht onderaan het kanaal. Het U-stuk is voorzien van een draineerconcus, aangesloten via een hevel van een ontlader.

De dakuitgang, vierkant van uitzicht, verzekert de aanbreng van collectieve lucht en de afvoer van de rookgassen.

### Metalen rookkanaal

Bestaat uit een rookkanaal, waterdichte dakdoorvoer en de dakuitgang.

Ze zijn dubbelwandig geïsoleerd en recht of gebogen.  Het geheel wordt ineengevoegd met behulp van een bevestigingsbeugel met veiligheidssluiting. Het geheel wordt aan de dakuitgang opgehangen. Bij elke vloerdoorgang gaat er een steunbeugel voorzien zijn.

Aan het einde van het rookkanaal wordt een koppelstuk gebruikt dat het kanaal van een dubbel naar een enkelwandig omvormt en tevens de regeling van 10 cm voorziet voor de aansluiting op het verwarmingstoestel.

De waterdichtheid is verzekerd door de slabben.

HOOFDSTUK 3: BINNENPLEISTERWERKEN

## Algemeen

dit is de afwerkinglaag, of schilderlaag.

### Traditioneel pleisterwerk

Bestaat uit vette kalk, gips en zand en het wordt gedoseerd in functie van de aard van de ondergrond.

- Aanhechtingslaag: raaplaag, goede hechting en belet vochtdoorgang

- Grondlaag: beschermt de raaplaag, tegen barstjes

- Soms zijn meerdere grondlagen nodig

- De bovenlaag is de afwerkinglaag: neemt condens water op en geeft het snel terug af

Voorbeeld van een klassieke pleister:

- Grondlaag van kalk, stucgips, wit zand en kunststofvezels

- Bovenlaag van kalk, stucgips, de bovenlaag wordt gepolijst.

### Eenlagige pleister

Vandaag veel gebruikt, het zijn gebruiksklare pleisters van min. 10MM dikte om de functies te verzekeren van drie lagige pleisters. Het heeft en pregedoseerde samenstelling.

De bepleistering duurt ongeveer 1 uur:

- Aanbrengen ban gips tussen eerder aangebrachte geleiders met de stukadoorstroffel

- Effenstrijken met reiregel

- Dichtdrukken met strijktroffel  na 30 min.

- Schuren na 60 min met een strijkspaan

- Polijsten met de strijktroffel

Belangrijk:

- Vochtvrije ondergrond

- Anti roestverf op metalen delen

- Absorberende ondergrond

- Barstrisico vermijden

- Verwijderen van loszittende delen

Minimum droogtijd is 90 dagen.

Hechting van pleister aan de ondergrond:

### Controles op het binnenpleisterwerken

- Vlakheid: door middel van lat en meetblokjes: max. 5 mm afwijking op een lengte van 2m.

- Verticaliteit: schietlood/hellingsmeter: max. 8mm afwijking op een verdiepingshoogte van 2,5m.

- Gladheid: controle op polierfouten

- Haaksheid van de hoeken: door middel van een winkelhaak: op een retourlengte van 50 cm is een max. afwijking van 5 mm toegestaan

- Dikte van het pleisterwerk: op 9 plaatsen gebeurt een controle

- Peilhoogte: tolerantie van 5 mm

- Aansluitingen: vlakheidtoleranties van muur- en plafondaansluitingen blijven gelden

Opmerking: bij vochtige ruimten of onder betegeling (bij douches) gebruikt meen meestal cementgebonden pleisters voor een betere hechting en weinig waterdoorlaat.

### Varianten van de natte pleister

- Spuitpleister: aangebracht met een spuitmachine

- Hechtpleister: met de band aangebracht en is zeer sterk hechtend, wordt gebruikt bij absorberend glad beton als ondergrond

- Afwerkingspleister: zeer sterk hechten, bij silicaatsteen, cellenbeton en gipsblokken

- Pleister op het stucanet: het stucanet is een paneel van gelast gaas uit verzinkte staaldraden met erin geperforeerde gaten.  Het wordt om de 15 cm bevestigd. Pleisterwerk wordt hierbij aangebracht in twee lagen, het belang is het vrijsnijden van het plafond van alle verticale wanden. Dit kan gebeuren door de spaansnede of door het aanbrengen van een band van kunststofschuim voor het plaatsen van het stucanet en waarvan dan na het drogen de uitstekende delen worden verwijderd. Het stucanet geeft een goede brandwerendheid.

## Binnenwandbepleistering met cementmortel

Het draagvlak moet schoon stabiel en gelijkmatig zijn. Ter plaatse van de bewegingsvoegen wordt een voeg in de bepleistering aangebracht.

Scheuren en de overgangszone tussen twee verschillende materialen worden door een gewapende bepleistering overbrugd. Als wapening gebruikt meen een 20 cm brede, te nagelen strook van metaalgaas of nylonnet. Te diepe uithollingen worden geëffend.

Deze bepleistering wordt vooral gebruikt bij vochtige ruimten en onder betegeling.

De hydraulische bindmiddelen mogen niet aangebracht worden bij een temperatuur beneden de vijf graden verwerkt worden.

Bij te warm weer wordt de bepleistering benevelt met water tegen scheurvorming.

Eventueel kan nog een toplaag worden aangebracht deze bevat dan gewoon fijner zand.

## Waterwerende binnenbepleistering met cementmortel

Ook hier moet de grond schoon zijn, dus zonder vet, olie, zand mortel,… te gladde oppervlakken worden gebouchardeerd voor een betere hechting van de pleister.

De eigenlijke cementering wordt aangebracht in meerdere lagen, geen enkele laag mag dikker zijn dan 15 cm. Een vorige laag mag pas bepleisterd worden na twaalf uur. De laatste laag wordt vlak en glad afgestreken. Alle hoeken worden goed afgerond: de afronding mag niet meer bedragen dan vier cm.

Bij doorboringen moet een soepele voeg worden aangebracht zodat de dichtingslaag goed aansluit rond het element dat er doorheen moet.

## Binnenwandbepleistering met kalk-gips

Ook hier moet de grond schoon zijn, dus zonder vet, olie, zand mortel,…

- Op contructiebeton: onderhevig aan krimp en kruip, is dus een vrij problematische ondergrond

- Op cellenbeton: is ook onderhevig aan krimp en kruip, een juiste hechtingslaag kan de neveneffecten wel bestrijden

- Op Silicaatsteen en betonelementen: onderhevig aan drogingskrimp, metselwerk moet voldoende droog zijn

- Op Metselwerk: moet voorzien zijn van vochtwerende schermen, uitbloeiingen kunnen nadelig zijn

- Op gipsblokken en gipsplaten: hygrische krimp, scheurvorming is hierdoor mogelijk. Je moet het beschermen tegen opzuigen van vocht door pleisterwerk

- Op hout multiplex en spaanplaten: hygrische bewegingen, niet aan te raden

- Op houtwolcementplaten: iets betere hechting, maar ook hygrische bewegingen mogelijk.

- Op metaal: doeltreffend tegen corrosie te beschermen, problematische ondergrond

- Op isolatiematerialen: eerst een draadnet, sommige isolaties hebben groeven voor een betere hechting.

## 4BIS.      Pleisterwerk op slaggen

D1= D2 + 5mm

spouwmuur

Coördinatie:

De uitvoering van de pleisterwerken kan pas aanvangen:

- Na voldoende verharding en droging van de ondergrond

- Nadat de openingen van vensters en buitendeuren afgesloten worden

- Eens de te overpleisteren leidingen geplaatst zijn

- Nadat de nodige beschermingsmaatregelen getroffen werden tegen bevuiling en/of beschadiging

- Nadat eventuele nodige aanpassingenwerken aan de ondergrond werden uitgevoerd

De temperatuur wordt in de ruimtes gedurende tenminste vijf dagen op min. 5 graden gehouden

Voor de afwerkinglaag volstaat een dikte van 2mm.

## Toebehoren voor pleisterwerken

### Voorbehandelingproducten

Het absorptievermogen van de ondergrond beperken of gelijkmatiger maken, cohesie verbeteren,…

### Randprofielen voor pleisterwerk

Worden geplaatst ter bescherming van de scherpe randen, ter beëindiging van een bepleisterd oppervlak, of voor de bescherming van uitzetvoegen in het pleisterwerk.

### Versterkingsnetten van metaal en textiel

Men onderscheidt:

- Metalen netten, beschermend tegen corrosie

- Metalen netten met een rug van karton

- Steengaas, dit zijn blokjes van gebakken aarde

- Glasvezeltextiel beschermd en bestand tegen alkaliën

- Kunststofnet Zie pagina 66

HOOFDSTUK 4: DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN

Algemeen

Afwerking
dekvloer
isolatie

draagvloer

- 2 soorten geluid: contactgeluid en luchtgeluid

Luchtgeluid: Hoe groter je vloerpakket is, des te minder geluid geraakt erdoor

Contactgeluid: Wordt opgelost door zwevende dekvloeren

Afwerking
dekvloer
isolatie
drager
bevestiging aan drager
gyproc
isolatie

Het aanbod aan verschillende tussenlagen wordt als volgt gerangschikt:

- Isolerende uitvullagen

- Vochtwerende lagen

- Thermische isolatielagen

- Akoestische isolatielagen (gecombineerd met thermische isolatie)

- Gewone of cementgebonden dekvloeren (hechtend, niet-hechtend, zwevend, …)

- Bijzondere dekvloeren (synthetisch anhydriet, …)

- Bedrijfsvloeren

Dekvloeren bestaan in diverse soorten, hierbij zijn volgende hoofdgroepen te onderschrijven:

- Cementgebonden dekvloeren

- Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)

Magnesiet dekvloeren

Natte 
dekvloeren

- Bitumen dekvloeren

- Granito dekvloeren

Kunstharsgebonden dekvloeren (ook ineens de eindlaag van de vloer)

Droge 
zwevende 
dekvloer

- Underlaymentplaten : multiplex, gipsplaat, vezelplaat,…

Zwevende dekvloeren kunnen worden toegepast om meerdere redenen:

- Ter verbetering van het contact en luchtgeluidsisolatie

- Voor het thermisch isoleren van vloeren

- Ter voorkoming van scheuren in harde vloerafwerking, op prefab beton, vloeren of draagvloeren met scheurvorming.

Luchtgeluid door muren bij appartementen:

Isolatie moet door de draagvloer lopen, om zo een geluidsbrug te vermijden.

App 1					  app 2

App 4				   	app 3

Voor juiste tekening van de drager, 
kijk hierboven voor tekening

### Samenstelling

De samenstelling hangt volledig af van de aard van de samenstellende delen, en deze is aangepast aan de aard van de toekomstige vloerbedekking.

    - Wapeningsnetten:

Netten met vierkante mazen, er kan ook gebruikt gemaakt worden van wapeningsvezels.

Met betrekking tot:

Hechtende dekvloeren: aanbrengen van wapening is niet noodzakelijk

Niet-hechtende: aanbrengen van wapening is noodzakelijk om scheurvorming te voorkomen

Zwevend: aanbrengen van wapening is altijd noodzakelijk

Hechtende dekvloer:				niet hechtende dekvloer:

Dekvloer

wapening
scheidingslaag

drager

Dekvloer

Drager

Zwevende dekvloer:					 opmerking:

Dekvloer
wapening
scheidingslaag

isolatie
scheidingslaag
drager

Zwevend kan alleen bij een niet hechtende vloer, hechtende dekvloeren kan alleen bij een niet zwevende vloer.

### Uitvoering

De uitvoering van de dekvloeren mag pas na:

- Beëindigen van de ruwbouw

- Plaatsen van buitenschrijnwerk (met beglazing 	of afdichting van de open vlakken)

- Installatie voor leidingen voor verwarming, sanitair, elektriciteit,…

- De installatie van in te werken verwarmingselementen

- Liefst na de bepleistering van de muren

- Uitvoering van metsel en beton sokkels

De dekvloeren mogen niet worden aangebracht bij een temperatuur onder de vijf graden en de luchtstroom niet rechtstreeks naar dekvloer richten:te snelle uitdroging  voorkomen (scheurvorming)

    - Beschermingsmaatregelen:

- Tussen de draagvloer en de dekvloer een waterkerende laag bestaande uit polyethyleenfolie. Dit folie moet worden omhoog geplooid tot 2 cm boven het afwerkvlak.

    - Controle ondergrond:

- Moet vrij zijn van alle afval, en zorgvuldig worden gereinigd en natgemaakt voor de aanvang van de werken en tijdens de uitvoering ervan naargelang de behoefte zich stelt.

- De ondergrond moet voldoende hard zijn

- Oppervlakte toestand, vlakheid en peilen moet goed zijn

- Ondergrond mag geen barsten of scheuren bevatten

- De uitzettingsvoegen moeten voorzien zijn op de juiste plaats en goed uitgevoerd zijn

- Er moeten voldoende peilmerken aanwezig zijn

    - Ingewerkte leidingen en toebehoren:

Leidingen ingewerkt in dekvloer: goed en stevig aan de dekvloer worden vastgemaakt. Een vrije uitzetting van de leidingen moet worden mogelijk gemaakt. Boven de leidingen tussen de onderlaag en de afwerklaag moet als wapening een strook draadnet worden aangebracht.

    - Aanbevolen dikte/hoogtepeilen:

Wapeningen in de dekvloer bevinden zich in de bovenste helft van de dekvloer met een minimum dekking van 10mm.

De bovenzijde van alle vloerafwerkingen moeten zich op 1 niveau bevinden.

    - Isolatie / zwevende vloeren:

Dekvloeren die op isolatieplaten worden gestort worden altijd voorzien van genoeg wapening. 
Bij toepassing van dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen is het nodig om een dampscherm te plaatsen onder de isolatie.

    - Uitzettingsvoegen / randisolatie:

Minimum om de vijftien meter moet er een krimpvoeg voorzien zijn, voor een dekvloer moet er om de vijf meter een schijnvoeg ingesneden worden.

Alle constructievoegen moeten door het volledige vloerpakket gaan. Aan de randen wordt een randisolatie van polystyreenbanden die een dikte heeft van 5 mm voorzien.

De verticale leidingen worden geïsoleerd met een roofmingmantel of d.m.v. een schaal in minerale wol bij hun doorgang inde draagvloer en de dekvloer.

    - Vochtwerende scheidingslagen:

Als in de lokalen  de vloer regelmatig overvloedig nat zal worden (zwembaden, wasserijen,…) wordt er een geschikte waterdichting aangebracht.

    - Verwerkingsmodaliteiten:

Manueel met de spaan effen schuren en vervolgens manueel met een metalen polijstspaan afgespaand.

  - Machinaal afgewerkt met de roterende volle schijf, waarbij hoeken, kanten en alle moeilijk te bereiken zones manueel worden afgewerkt.

    - Verharding / droogtermijnen:

Dekvloeren moeten tegen vriesweer, te warm weer en te vlugge droging worden beschermd.

De dekvloer wordt als droog beschouwd als het watergehalte lager dan 1% is.

  - Gedurende min. 3 dagen na storting de omgeving vochtig en ongeventileerd laten

  - Gedurende min . 7 dagen na storting beschermen tegen tocht

  - (voorzichtig belopen mag na min. 7 dagen)

  - Normale eerste belasting vanaf 15 dagen na storting

  - Volledige ingebruikneming vanaf min. 28 dagen na storting.

### Keuring

    - Controle op oppervlaktetoestand (effenheid en vlakheid)

    - Controle op dimensionele prestaties (het hoogtepeil)

Bij de juiste dikte van de dekvloer moet rekening gehouden worden met de idkte van de voorziene vloerafwerking. Zodanig dat na alle afwerkingslagen alle vloeren van de ruimten op gelijke vloerpas komen te liggen.

Maximale afwijkingen in mm van een punt van de ondergrond gelegen op een afstand (d) van het dichtstbijzijnde peilmerk:

  - 10 mm voor d is ongeveer 3 meter

  - 15 mm voor 3m < d is ongeveer 6 meter

  - 20 mm voor 6m< d is ongeveer 15 meter

    - Controle op mechanische prestaties (druksterkte en weerstand tegen dynamische pons)

Vereiste druksterkte is min 8 N/mm²

Vereiste weerstand tegen dynamisch pons: gemiddelde diepte van de ponsindruk na 4 schokken ≤ 3 mm. Maximale diepte na ponsindruk van vier slagen ≤ 5mm.

## Uitvullagen

### Algemeen

De uitvullagen worden aangebracht op een gereinigde draagvloer. Ze worden geprofileerd en vlak afgetrokken. De uitvullagen worden los van de wanden gelegd door tussenvoegen van stroken polyethyleenschuim of andere kunststofschuimen, van ten minste 5mm dik. De uitzettingsvoegen van de constructies worden eveneens in de uitvullaag uitgespaard.

### Uitvullaag uit beton met gewone granulaten

Wordt uitgevoerd zoals de traditionele dekvloer. De draagvloer wordt vooraf nat gemaakt tot volledige verzadiging. Uitzetvoegen worden voorzien om de oppervlakten te beperken tot 40m² en de lengte tot 8m.

### Uitvullaag uit isolerend beton

De draagvloer wordt nat gemaakt tot volledige verzadiging. De toeslagstoffen worden bevochtigd en omhuld met de cementpap, tijdens de menging en vervolgens verpompt of gestort en afgetrokken. Uitzettingsvoegen worden voorzien om de oppervlakten te beperken tot 40m² en de lengte tot 8 meter. Eventueel wordt boven het isolerend beton een afstrijklaag van cementmortel aangebracht van minstens 1 cm. Indien geopteerd wordt voor een afstrijklaag van cementmortel, is de minimale laagdikte van het geheel 4 cm.

### Uitvullaag uit schuimmortel

De uitvullaag wordt aangebracht door continu pompen, openspreiden en aftrekken.

### Uitvullaag uit los geëxpandeerd perliet

Perlietkorrels worden los gestort en verdicht met trilplaten waarvan de belasting op het contactvlak minstens O,2 N/cm² en de trilfrequentie tussen 15  en 25 hz. De volumieke massa na verdichting bedraagt minstens 135 kg/m³.

### Uitvullaag uit beton met geëxpandeerd perliet

De uitvullaag wordt aangemaakt zoals de traditionele dekvloer, wordt gestort ofwel verpompt met een wormpomp en vervolgens opengespreid en afgetrokken.

### Uitvullaag met geëxpandeerd polystyreen-korrels

De uitvullaag wordt aangemaakt zoals de traditionele dekvloer, wordt gestort ofwel verpompt met een wompomp en vervolgens opengespreid en afgetrokken.

### Uitvullaag met geëxoandeerd vermiculiet

De mengtijd wordt kort gehouden, bij het storten wordt het mengsel lichtjes verdicht.

## Thermische vloerisolaties

### Algemeen

    - Materiaal:

Om scheurvorming te vermijden in de dekvloer of in de betegeling te vermijden zal gebruikt worden van voldoend stijve isolatiematerialen. De vloerisolaties zullen bestaan uit dicht aaneensluitende isolatieplaten, die maatvast zijn. De platen mogen geen voedingsbodem zijn voor ongedierte en planten. Ze zijn onrotbaar en brandwerend en waterafstotend.

    - Uitvoering:

De platen worden in verband aaneengesloten en in zo groot mogelijke afmetingen verwerkt. Koudebruge-gen en grote vervormingen van de isolatielaag worden vermeden.

### Thermische vloerisolatie uit cellengaas

Volledig anorganisch en samengesteld zonder bindmiddelen. De platen zijn ondoordringbaar voor water, niet cappilair, ontbrandbaar en ongevoelig voor oragnische oplosmiddelen en gewone zuren.

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag. Ofwel worden de platen gekleefd met warme bitumen.

### Thermische vloerisolatie uit geëxpandeerd polystyreen

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag

### Thermische vloerisolatie uit geëxtrudeerd polystyreen

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag

### Thermische vloerisolatie uit polyurethaan

Vaak tweezijdig bekleed met bitumenkraftpapier of glasvlies.

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag

### Thermische vloerisolatie uit minerale vezels

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag

### Thermische vloerisolaties uit gebonden houtwol

Ofwel gewoon type zonder akoestische eigenschappen ofwel type sandwishplaat met kernlaag uit geëxpandeerd polystyreen.

### Thermische vloerisolatie uit kurk

Waterwerend en in hoge mate brandwerend.

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag. Ofwel worden de platen gekleefd met warme bitumen.

### Thermische vloerisolatie uit geëxpandeerd perliet

De platen worden los gelegd op de draagvloer of de uitvullaag. Ofwel worden de platen gekleefd met warme bitumen.

## Akoestische vloerisolaties

### Algemeen

    - Materiaal:

Akoestische vloerisolaties bestaan uit dicht aaneensluitende isolatiematten of platen welke maatvast zijn. De platen mogen geen voedingsbodem zijn voor ongedierte en planten. Ze zijn onrotbaar en brandwerend en waterafstotend.

    - Uitvoering:

Nadat de leidingen ingewerkt zijn in de uitvullingslaag, worden de isolatiematten uitgerold of de isolatieplaten geplaatst.

De zwevende dekvloer mag nergens raken aan een constructie-element. Hiertoe worden kantstroken, isolatieschalen, plintisolaties enz. … aangebracht. De plintisolaties en schalen tot 2 cm boven het afgewerkte peil voorzien. Na het plaatsen van de vloerbedekking worden deze stroken afgesneden. De waterdichte afdekking boven de isolatie laag wordt afzonderlijk voorzien, tenzij zij onafscheidelijk deel uitmaakt van de isolatielaag.

### Akoestische isolaties uit kurk

Vervaardigd uit gesorteerde kurkkorrels die onder afsluiting van lucht bij een temperatuur van 350° geroosterd worden en vervolgens geëxpandeerd en samengeperst in een autoclaaf zonder toevoeging van bindmiddelen. Kurk is in hoge mate brandwerend en waterafstotend.

Wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant. De platen worden gekleefd met een warme geoxydeerde bitumen bij een temperatuur van 170° aan de draagvloer. Hierdoor zijn verdere waterkerende lagen onder de isolatie overbodig.

### Akoestische isolaties uit minerale vezels

Wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

### Akoestische vloerisolatie uit vilt.

Bestaat uit een non-woven vilt op basis van horizontaal gelaagde wolvezels, aan de bovenkant met een polyethyleenfolie. De baanbreedte is 2 meter. Het materiaal is beloopbaar en bestand tegen schimmels en insecten.

Het vilt heeft een dikte van 6 of 9 mm.

Het vilt wordt geplaatst met de folie aan de bovenzijde. De overlapping bedraagt 15 cm. De isolatie wordt tegen muren en kolommen opgeplooid ter dikte van de dekvloer en nadien afgesneden op vloerpeil. Bij gebruik van zelfnivellerende dekvloeren zijn de overlappingen dicht te lijmen.

### Akoestische vloerisolatie uit polyehyleen

Ofwel bestaat de matten uit geëxtrudeerd polyethyleenschuim met gesloten cellen en dan is de normale dikt 3 à 5 mm.

Ofwel bestaat de isolatie uit polyethyleenschuim met gesloten cellenstructuur geëxpandeerd zonder toevoeging van chemische middelen. Hierbij is de normale dikte 2 à 3 mm.

## Vochtwerende lagen in vloeren

Vochtwerende lagen in vloeren bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht in de vloeropbouw, meestal uit polyethyleenfolie met een minimum dikte van 0,1 à 0,2 mm. De rolbreedte bedraagt 4 à 8 meter.

De contactvlakken dienen zuiver en vlak te zijn zodat perforaties worden voorkomen. De overlappingen zijn minstens 30 cm en wordt tot tegen de muren opgetrokken van ongeveer 2 cm. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van de folie.  Beschadigde delen kunnen hersteld worden.

## Dekvloeren

### Algemeen

    - Definitie:

Om van een ruwe draagvloer (betonnen welfsels) naar een afgewerkte vloer (betegeling, parket,…) over te gaan is er een dekvloer nodig.

Het hoofddoel van deze chape is op de gewenste afwerkinghoogte een plaatsingsoppervlak  te bekomen dat volledig vlak, glad, doorlopend en hard is. Naast de rol van dekvloer moet de chape verschillende functies vervullen. Zo moeten leidingen van elektriciteit, telefoon, domotica, sanitair,… erin verzonken worden. Een licht hellend vlak vormt de afloop van water op de vloer van een garage, wasplaats,… geluid- en/of thermische isolatie verzekeren.

Wanneer deze functies de enige functies zijn spreekt men ook wel van de uitvullaag.  De materiaal samenstelling kan echter wel dezelfde zijn als die van een dekvloer.

Er zijn drie soorten dekvloeren:

Hechtende dekvloeren: aanbrengen wapening nt noodzakelijk, rechtstreeks op draagvloer gegoten.

Niet-hechtende: aanbrengen van wapening noodzakelijk om scheurvorming te voorkomen, deze is van de draagvloer gescheiden door plaatsing van een waterkerende laag uit kunststofvlies.

Zwevend: aanbrengen van wapening is altijd noodzakelijk, is volledig van de draagvloer gescheiden door de plaatsing van isolatie tussen de vloer en de chape.

De uitvoering van de dekvloeren mag pas na:

- Beëindigen van de ruwbouw

- Plaatsen van buitenschrijnwerk (met beglazing 	of afdichting van de open vlakken)

- Installatie voor leidingen voor verwarming, sanitair, elektriciteit,…

- De installatie van in te werken verwarmingselementen

- Liefst na de bepleistering van de muren

- Uitvoering van metsel en beton sokkels

De dekvloeren mogen niet worden aangebracht bij een temperatuur onder de vijf graden en de luchtstroom mag niet rechtstreeks naar de dekvloer gericht worden om te snelle uitdroging te voorkomen (scheurvorming).

### Chapes op basis van cement

Worden in België het meest toegepast. Er mogen geen leidingen en/of kokers in de dekvloer verwerkt worden. De draagvloer wordt vooraf bevochtigd en ingeborsteld met een aanbrand- of hechtlaag bestaande uit een vloeibaar mengsel van cement, zand en hulpstoffen. In de dekvloer worden geen krimpvoegen voorzien.

Het afgewerkte peil houdt rekening met de vloerbekleding.

In de dekvloer wordt eventueel voorzien van een wapening bestaande uit:

- Een draadnet

- Polypropyleen vezels toevoegen aan het mengsel

Uitzettingsvloeren worden bij een niet-hechtende dekvloer aangebracht om de oppervlakken te beperken tot 40m² en de lengte tot 8 meter.

### Zwevende cementgebonden dekvloer (chape)

Een zwevende dekvloer wordt toegepast wanneer thermische isolatie of akoestische isolatie is voorzien onder de dekvloer.

Dekvloer wordt steeds voorzien van wapening. (draadnet, polypropyleen vezels)

Uitzettingsvloeren worden bij een niet-hechtende dekvloer aangebracht om de oppervlakken te beperken tot 40m² en de lengte tot 8 meter.

Een uitvullaag, isolatie en de scheidingsfolie zijn te voorzien. Het afgewerkte peil houdt rekening met de vloerbekleding.

### Magnesietgebonden dekvloer

De afstand tussen de schijnvoegen bedraagt hoogstens 5m. Een waterdichte afdekking onder de dekvloer wordt steeds voorzien. Elk contact met metaal wordt verboden: corrosie gevaar.

De dekvloer wordt gestort in een laag van 20 a 25 mm.

### Dekvloer van synthetisch anhydriet

Uitvoering van randstroken en bewegingsvoegen zijn zeker noodzakelijk. De vloer kan hechtend en niet hechtend worden uitgevoerd. Scheidingsfolie onder de dekvloer dient in het laatste geval te worden voorzien. De dakvloer mag pas na drie dagen belopen worden.

Vloerspecie wordt met behulp van een menger met versnelde circulatie aangemaakt en onmiddellijk verwerkt. De dekvloer moet met een stijve rij afgestreken en verder wanneer de specie nog plastisch is, met de plank geëffend en met de plakspaan of mechanisch gepolijst.

Deze dekvloer kan ook zwevend worden uitgevoerd op een legvlak zonder kokers, dozen, buizen en andere leidingen. Een uitvullaag, isolatie en waterdichte afdekking zijn in dit geval te voorzien.

De vloer kan ook gegoten worden. Men spreekt dan van een zelfnivellerende dekvloer. Deze samenstelling is voorgemengd.

De deuropeningen en bordesranden worden bij de gietchape vooraf afgestopt met houten latten die tevens als referentiepeil dienstig zijn.

## Cementgebonden bedrijfsvloeren in één laag

### Algemeen

De vloer vormt op zichzelf een afgewerkt geheel. De vloer wordt aangebracht na de bepleistering en alle andere werken die moeten uitgevoerd worden. De pas afgewerkte vloer wordt behandeld met curing-compound om een vlugge uitdroging te voorkomen.

### Gepolijste dekvloer

De monolitische bedrijfsvloer fungeert als draagvloer en bestaat uit gewapend beton. de vloer is 15 a 20 cm dik. Beton wordt gegoten op een waterkerende folie. De vloer wordt verdicht en gepolijst tijdens het verhardingsproces van het beton. rand-, schedings-, en krimpvoegen zijn te voorzien. De rand en scheidingsvoegen worden in het zichtvlak gevuld met elastische kit. De afstand tussen de krimpvoegen bedraagt hoogstens 5 meter.

### Gepolijste hechtende bedrijfsvloer

Deze bedrijfsvloer wordt uitgevoerd als een dekvloer op een bestaande draagvloer. Deze bestaat ook uit gewapend beton. De draagvloer wordt bevochtigd en een cementbrij aangebracht voor de betonhechting.

De vloer wordt verdicht en gepolijst tijdens het verhardingsproces van het beton. rand-, schedings-, en krimpvoegen zijn te voorzien. De rand en scheidingsvoegen worden in het zichtvlak gevuld met elastische kit. De afstand tussen de krimpvoegen bedraagt hoogstens 5 meter.

### Bedrijfsvloer uit ingewerkt beton

De monolitische bedrijfsvloer fungeert als draagvloer en bestaat uit gewapend beton. De vloer is 15 a 20 cm dik. Deze vloer heeft een slijtlaag. De vloer heeft een antisliplaag oppervlaktetextuur. Het beton wordt op een waterkerende folie gegoten. De vloer wordt verdicht en gepolijst tijdens het verhardingsproces van het beton. rand-, schedings-, en krimpvoegen zijn te voorzien. De rand en scheidingsvoegen worden in het zichtvlak gevuld met elastische kit. De afstand tussen de krimpvoegen bedraagt hoogstens 5 meter.

### Hechtende bedrijfsvloer op basis van cement en bitumenemulsie

Deze bedrijfsvloer wordt uitgevoerd als een dekvloer op een bestaande draagvloer. Bestaat uit een specie van cement, inerte stoffen en bitumenemulsie welke wordt uitgevoerd in een dikte va 15 mm, na aanstrijking van de grondlaag. De draagvloer wordt stofvrij gemaakt en voorzien van een aanstrijklaag bestaande van 50% zuivere bitumenemulsie, verdund in 50% water. Alvorens de aanstrijklaag aan te brengen moet de aanstrijklaag droog zijn. Bij warm weer wordt er speciale voorzorgmaatregelen getroffen om het drogen te vertragen.

### Bedrijfsvloer uit staalvezelbeton

Fungeert als draagvloer en bestaat uit gewapend beton. de dikte is van 10 tot 20mm.

Beton wordt gegoten op een waterkerende folie. De vloer wordt verdicht en gepolijst tijdens het verhardingsproces van het beton. rand-, schedings-, en krimpvoegen zijn te voorzien. De rand en scheidingsvoegen worden in het zichtvlak gevuld met elastische kit. De afstand tussen de krimpvoegen bedraagt hoogstens 5 meter.

## Cementgebonden bedrijfsvloeren in twee lagen

De bedrijfsvloer bestaat uit beton en is voorzien van een slijtlaag. Vloer bestaat uit een onderlaag en een toplaag. De Onderlaag bestaat uit microbeton of gewoon beton.

De dikte van de vloer is 30 a 80 mm waarvan 7 a 10 mm toplaag.

De vloer vormt op zichzelf een afgewerkt geheel. De vloer wordt aangebracht na de bepleistering en alle andere werken die moeten uitgevoerd worden. De pas afgewerkte vloer wordt behandeld met curing-compound om een vlugge uitdroging te voorkomen. De vloer kan zowel hechtend als niet hechtend worden uitgevoerd. Indien hechtend wordt vooraf de draagvloer bevochtigd en wordt een cementbrij aangebracht voor de betonhechting.

## Harsgebonden bedrijfsvloeren

De bedrijfsvloer is samengesteld uit een bindmiddel van één of meerdere harsen met hun verharder, met of zonder vulstoffen, toeslagstoffen en speciale granulaten in het oppervlak of de massa verwerkt.

Harsgebonden bedrijfsvloeren worden enkel aangebracht op een onderlaag die zijn evenwichtvochtgehalte heeft bereikt. (calciumcarbidebus)

### Harsgietmortelvloer

Het zijn zelfnivellerende gietmortel vloeren die worden uitgevoerd als toplaag op een bestaande dekvloer/draagvloer. De dikte is doorgaans 2 a 6mm.

Na de voorbehandeling van het draagvlak wordt de impregnatie uitgevoerd met dunvloeibare harsen of harsen in oplossing. Vervolgens wordt de epoxyharsvloer in een lag uitgegoten, afgetrokken met de getande spatel en ontlucht met de piekrol. Of de polyurethaanharsvloer in meerdere lagen vers op vers aangebracht en ontlucht met de piekrol. Of polymethylmetacrylaatharsvloer aangebracht in zelfvloeiende lagen met een dikte van 3mm per laag.

### Harsmortelvloer

Na de voorbehandeling van het draagvlak wordt de impregnatie uitgevoerd met een product verenigbaar met het hars van de dekvloer waarna de harsmortel wordt uitgestreken, afgetrokken en verdicht volgens de richtlijnen van de fabrikant.

## Steentapijt

Het is een naadloze vloer bestaande uit miljoenen kleine steentjes die gemengd worden met epoxyharsen. De dikte van de korrels is meestal 2 tot 5mm. Dit heeft vooral belang bij het uitzicht van de vloer. Hoe kleiner de korrels hoe homogener de vloer. De steentapijten met kleine korrels zijn iets moeilijker te onderhouden.

### Waar kan steentapijt gelegd worden?

Op elke stabiele en stevige ondergrond, meestal binnen, ook toepasbaar in natte ruimtes mits de juiste voorzorgen.

### Kenmerken van de korrelvloer:

- geen restafval, zeker interessant bij vloeren met onregelmatige vorm

- de vloer voelt niet zo koud aan als een tegelvloer, zeer geschikt voorvloerverwarming, de vloer is snel warm

- stof blijft wel in de poriën zitten maar dit valt minder op dan bij vasttapijt

- onderhoudsvriendelijk, maar voor vlekken is een waterzuiger nodig en met snel opgetreden worden

### Onderhoud:

- regelmatig stofzuigen, maar minder vaak dan bij vasttapijt

- af en toe grondig reinigen

- vlekken snel verwijderen

### Beschermlaag:

- waterdichte laag beschermd de vloer tegen vocht: heeft weinig zin en verhoogd de prijs en komt het uitzicht niet ten goede.

Hoofdstuk 5 : Binnenplaatafwerkingen

## Algemeen

de post binnenplaatafwerkingen bevat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene bekleding uit plaatmateriaal op binnenwanden, plafonds en of kasten. inbegrepen zijn:

- Studies en proeven (inzake akoestiek en brandveiligheid)

- Rechtlijnig traceren en of waterpas stellen van wanden,…

- Levering en montage van alle nodige stukken

- Plaatsen ervan

- Maken van eventuele uitsparingen, voor inbouw van leidingen,…

- Leveren en aanbrengen van bekledingsplaten, akoestische en brandwerende isolatie

- Schilderklaar afwerken van de bekledingsplaten

- Zorgvuldig bijwerken van de zichtbare doorvoeren van technische installaties, onvolkomenheden,…

## materialen

alle materialen moeten bestand zijn tegen schade door corrosie, schimmelvorming, insecten.

### Gipskartonplaten

- Samengesteld uit een gipskern, twee zijden bekleed met sterk kerton

- In lokalen met een hogere vochtigheidsgraad worden de platen voorzien met een verhoogd waterweerstand. Deze zijn lichtgroen

- In functie van de brandweerstand moet gebruik gemaakt worden van Rf-platen, met een verzwaarde gipskern en glasvezel.

- Alle toebehoren zoals gegalvaniseerde bevestigingsmiddelen en speciale voegproducten worden erbij geleverd

### Gipsvezelplaten

Homogene platen, vooral gebruikt bij brandwerende en geluidswerende plafonds of wanden, en of zwevende vloeropbouw.

### Houten plaatmaterialen

### Vezel en spaanplaten

### Multiplex

### Volhouten platen

### MDF

### OSB platen

### HPL platen

### Kunstharsplaten

### Houten regelwerk

### Verbindingsmiddelen

## Uitvoering

- Door aannemer

- In regen en winddichte ruimten

- Ondergrond moet haaks, droog, proper, stabiel, coherent zijn

- De afwerkingen moeten weerstaan aan belastingen gesteld aan het geheel in functie van het gewicht van de aan de afwerking opgehangen structuren en of van de aan de afwerking bevestigde elementen

- Schoren en stempelingen zijn inbegrepen.

## Binnenwanden in schrijnwerk

De niet dragende vaste binnenwande worden opgebouwd uit een te bekleden metalen of houten skelet. Bij het aanbrengen van de bekleding aan een zijde houdt de aannemer rekening met de reeds geplaatste technische installaties en voorziet de nodige uitsparingen.

Hierna laat hij de plaatsing toe van alle nutsleidingen die in de wanden moeten voorzien worden. Bij het aanbrengen van de bekleding aan de andere zijde mot hij rekening houden met de afwerking van deze technische installaties.

De volledig afgewerkte wanden moeten voldoen aan de gestelde eisen inzake akoestiek en brandweerstand.

### Binnenwand met gipskarton op houten of metalen structuur

Deze zijn prefab. Worden gebruikt bij het bekleden van muren als niet dragende scheidingswanden.

Ze zijn heel gemakkelijk en zonder speciaal gereedschap aan te brengen.

Ze worden geschroefd of gespijkerd op een ondergrond van hout of gegalvaniseerd staal. Je kunt deze platen ook kleven.

De platen zijn in verschillende dikten beschikbaar en bieden specifieke eigenschappen. De platen kunnen eventueel verhoogde waterweerstand en brandweerstand hebben.

De wanden kunnen vervaardigd zijn met houten kepers, deze hebben een afmeting van 75 op 48 mm. De kepers worden geschaafd aan de zijden waarop de platen worden aangebracht. In de wand kan isolatiemateriaal aangebracht worden.

    - In geval van een houten structuur:

Houten steunen worden bevestigd aan de ruwbouw door middel van roestvrije bevestingsmiddelen en met tussenvoeging van een dichtingskit. De wand wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloer plaat of in geval van verlaagd plafond, tot aan dit plafond plus vijf centimeter.

Het gebruik van nieten voor de platen te bevestigen is verboden.

    - In geval van een metalen structuur:

De metalen profielen worden bevestigd aan de ruwbouw door middel van roestvrije bevestigingsmiddelen en met tussenvoeging van een dichtingskit. De wand wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloer plaat of in geval van verlaagd plafond, tot aan dit plafond plus vijf centimeter.

Waar een houten raam of deuromlijsting voorzien zijn, wordt in de binnenzijde van de raam of deuropening een houten lat aangebracht, minimum dikte van 24 mm en met dezelfde breedte als de verticale metalen stijl.

    - Afwerking van de platen en voegen:

- De platen worden geplaatst met open langse voegen met een breedte van 3 tot 4 mm en later bepleisterd.

of

- De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen, de voegen en de binnenhoeken worden afgewerkt met voegdekband en samen met de schroefkoppen of spijkerkoppen vlak geplamuurd. Dit schuren en plamuren dient drie maal te gebeuren. Op alle buitenhoeken wordt een stalen hoekbeschermingsprofiel geplaatst met volle afgeronde hoeken en vleugels.

Of

- De platen worden met zichtbare voegen geplaatst. de schroefkoppen of spijkerkoppen vlak geplamuurd. Dit schuren en plamuren dient drie maal te gebeuren. Op alle buitenhoeken wordt een stalen hoekbeschermingsprofiel geplaatst met volle afgeronde hoeken en vleugels.

De afgewerkte wanden zullen voldoen aan de volgende vlakheidseisen:

- Plaatselijke vlakheid: onder een regel van 20cm geen afwijkingen groter dan 1mm.

- Algemene vlakheid: onder een regel van 20cm geen afwijkingen groter dan 5mm.

- Verticaal stellen: de afwijking t.o.v. te lood staan moet kleiner zijn dan 5mm. (voor 2500mm)

## Niet

## Uitbekleding met brandvertragend materiaal

Brandvertragend materiaal dat een Rf-waarde bekomt, aan te tonen door proefverslag.

Uitbekleding van diverse elementen met het brandvertragend materiaal.

### Uitbekleding houten vloeren met brandvertragend materiaal Rf=1h

Constructie dient een brandweerstand van 1 uur te bieden.

Rechtstreekse bevestiging: onder de houten vloer bevestigd men een dubbele laag stoomverhardende silicaatplaten rechtstreeks in de balken.

De platen worden in de balken bevestigd met nieten van 45mm, om de 300mm voor de eerste laag en dan om de 100 mm voor de tweede laag. De plaatvoegen verspringen. De zichtbare plaat heeft afgeschuinde kanten.

### Uitbekleding stalen liggers met brandvertragend materiaal Rf=1h.

De stalenprofielen worden kastvormig ontkleed met stoomverharde silicaatplaten. Klossen in hetzelfde materiaal worden tussen de flenzen van del ligger geklemd, hart op hart afstand 1200mm.

De zijstroken worden in deze klossen bevestigd met nieten met lengte van 2 a 3 maal de paaldikte, 3 per klos. De onderste strook wordt in de zijkant van de verticalen vast-geniet met dezelfde nieten om de 100 mm. De zichtbare plaat heeft afgeschuinde kanten.

## Verlaagde plafonds met lamellen op houten draagsysteem.

### Houten lamellen

Lambrizering = binnenbetimmering van wanden en plafonds. Oude plafonds kunnen fraai worden afgewerkt door lambrizering. Ook bij de afwerking van nieuwbouw kan men opteren voor deze bekledingswijze.

De verbinding gebeurt hoofdzakelijk door tand en groef. Soms met zichtbare veer.

De houten schroten dienen ca. 1 week opgeslagen in het te decoreren vertrek zodanig dat ze in evenwicht zijn met het binnenklimaat. Het vochtgehalte moet beperkt blijven tot 12% om krimpwerking te voorkomen. De bevestiging van de schroten gebeurt bij elke kruising van de dragers van het geraamte.

Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden:

- Langs de tongkant vastgespijkerde planken. nadeel: erg kwetsbare lip en niet verdoken bij nageling.

- Langs de groefkant vastgespijkerde planken. Hier wordt de spijker schuin in de groef geplant en volledig door de volgende lat bedekt.

- Verdekte bevestiging met metalen klips. De klemmen worden in de groef van de planken geschoven en op de dragers van het geraamte vastgemaakt. De montage van de volgende plank bedekt telkens de bevestiging van de vorige. de planken zelf worden hierbij nooit genageld of geniet.

De eenvoudigste manier is het plaatsen van verspreide naden “joints perdus”. Hierbij wordt het eindstuk van de vorige rij gebruikt om er de volgende mee te beginnen, zodat een minimum aan materiaal verloren gaat. Opmerkiing: de ligging van de planken wijzigt het uitzicht van het vertrek. Een horizontale ligging doet de breedte ervan uitkomen.

houten betimmeringen kunnen ook een thermische isolatie bieden. Men schuift dan wolmatten  en een doorlopend dampremmende folie als dampscherm.

Geluiddempende isolatie wordt vooral gebruikt bij tv-kamers, partyruimten,…  men gebruikt dan geluiddempende schorten die op akoestisch absorberende platen worden aangebracht. Deze bestaan uit een halfstijve minerale wolmat met zwarte onderlaag. Vanzelfsprekend dienen de zichtbare delen van de constructies ook zwarte te worden gemaakt en zwarte klemmen worden gebruikt.

### Lambrizering in PVC

Idem als houten lambrizering, speciale profielen zijn beschikbaar om de afwerking van de lambrizering te optimaliseren.

## Verlaagde plafonds met lamellen aan metalen ophangsysteem

De werken omvatten de levering en de plaatsing van verlaagde lamellenplafonds met inbegrip van d metalen ophangconstructies.

De aannemer legt het plafond voor en wordt met een regelbare ophanging vlak geplaatst, welke oneffenheden ook mogen zijn bij de bovenliggende constructies.

### Verlaagd plafond met stalen of aluminium op metalen ophangsysteem

De tussenafstand van de lamellendragers bedraagt max. 125cm.

De tussenafstand tussen de ophanging bedraagt max. 150 cm.

De overkraging van de lamellen bedraagt max. 15 cm.

Bij uitsparingen en uitsnijdingen worden de nodige verstevigingen aan de ophangstructuur voorzien.

## Verlaagde plafonds met platen op matelan ophangsysteem

De aannemer legt het plafond voor en wordt met een regelbare ophanging vlak geplaatst, welke oneffenheden ook mogen zijn bij de bovenliggende constructies.

## Uitsparingen en uitsnijdingen in verlaagde plafonds.

De uitvoering geschiedt in coördinatie met de firma’s belast met de diverse technische uitrustingen.

### Plaatselijke Uitsparingen in verlaagd plafond

De randen van de uitsparing zijn gaaf.

### Doorlopende uitsparing in verlaagd plafond

De randen van de uitsparing zijn gaaf. De ophangstructuur ter hoogte van de doorlopende uitsparing wordt verstevigd om het verlaagd plafond horizontaal te stabiliseren.

### Uitsnijding in een verlaagd plafond.

De uitsnijding volgt nauwkeurig de vorm van het in te bouwen element en wordt uitgevoerd me aangepaste middelen. De randen van de uitsparing zijn gaaf.

## Lijstwerk voor plafonds

Alle hoeken worden in verstek gezaagd.

### Lijsten in gipskarton

Wordt tegen de wand gekleefd met aangepaste mortel. De voegen tussen de elementen worden gedicht volgens de richtlijnen van de fabrikant en opgeplamuurd.

## Het spanplafond

Op maat gemaakte doek van vinyl met profielen wordt opgespannen.

    - Voordelen:

- Nooit barsten wegwerken of plafond herschilderen

- Weinig onderhoud

- Egaal, vlak uitzicht

- Groot gamma kleuren en afwerkingvormen (mat, glanzend,…)

- Kan vals plafond mee gecreëerd worden en hoeven meubels niet verplaatst te worden

- Kunnen speciale constructies (horizontale, schuine, verticale  vlakken,…)

    - Nadelen:

- Vrij duur € 35 a 58:M²

- Plaats voor inbouw spots moet op voorhand goed bestudeerd worden

- Je kan er na verloop van tijd geen andere kleur aan geven

- Specialisatiewerk, niet voor doe het zelvers

Verschillende profielen: zichtbare zijn goedkoper, maar niet zo mooi als de onzichtbare…

HOOFDSTUK 6: VLOERAFWERKINGEN

## Vloerafwerking met tegels

    - Uitvoering:

  - Voorbereiden van het draagvlak, en het verwijderen van puin, afval, gips,…

  - Controleren van de hoogtepeilen

  - Aanbrengen van de onderbouw

  - Plaatsen van de tegels

  - Opgieten of opvoegen

  - Opkuisen en reinigen van de vloerbekleding

Rand en scheidingvoegen moeten voorzien worden waar nodig. De uitzetvoegen beperken de tegeloppervlakken van 1 geheel tot 50m² en de te betegelen lengte tot 10m.

    - Plaatsingstips bij het verlijmen:

  - Kan met keramische tegels

  - Ook voor doe het zelvers

  - Vloer moet volledig droog, egaal en uitgehard zijn

  - Gebruik bij voorkeur witte tegellijm

  - Voegsamenstelling: afhankelijk van voegbreedte

    - Kleiner dan 1,5mm : zuiver cement

    - 1,5 tot 2mm : 3 delen cement en 1 deel zand

    - 2 tot 5mm: 1 deel cement, 1 deel zand

    - Grotere voegen: 1 deel cement, 2 delen zand

  - Goed ventileren na plaatsing

  - Dek de vloer niet te lang af, als het toch nodig is, gebruik van karton en geen plastic

  - Na verlijmen: drie dagen wachten alvorens erover te lopen, 7 dagen voor je het echt volledig in gebruik neemt

  - 10mm dikte polystyreenstrook tegen de muren plaatsen om tegels te laten uitzetten, laat deze laag 2centimeter boven afgewerkte vloer uitsteken zodat je hem nadien gelijk met tegels kan afsnijden

    - Plaatsingstips bij het plaatsen van het mortelbed:

  - Aangewezen methode wanneer tegels niet zelfde dikte hebben

  - Vergt vakmanschap, niet geschikt voor doe het zelvers

  - Ondervloer moet voldoende uitgehard en droog zijn

  - Gebruik juiste materialen: wit cement, zuiver water, wit en zuiver zand

  - Beloopbaar pas na vijf dagen, pas na 28 dagen volledig in gebruik

  - In de natte chapelaag: wordt afgeraden

    - Tips voor het voegen:

  - Keramische tegels: dikte voeg in principe 2 maal 1/100 van de lengte van de tegel

  - Gebruik waterdicht, flexibel voegsel in natte ruimtes

Vul de voegen na max. 24 uur met voegspecie m.b.v. rubberen trekker. Vervolgens de vloer zo goed mogelijk schoon maken met trekker en droge specie over de vloer strooien zodat het vocht er kan intrekken. Na 10 a 20 minuten sluier verwijderen met een spons en een beetje water. Als alles droog is, tegels schoon wrijven met zachte, droge doek.

### Vloerafwerking met keramische tegels

Ze zijn hard, sterk, hygiënisch, makkelijk schoon te maken, niet ontvlambaar en vuurbestendig. Ze buigen niet en trekken niet krom.

De tegels hebben zowel een decoratieve als technische functie.

    - Soorten (verschillende afmetingen en vormen):

Verglaasd of onverglaasd. Compact, dicht of poreus. Geperst of geëxtrudeerd. Een rode body of een witte body. Ook antislip is mogelijk.

    - Er zijn ook verschillende soorten plinten en hoeken, trapede’s, vormstukken, strips en inlays.

Pagina 112, 113, 114, 115 lezen.

### Vloerbedekking met kunststeen

Het zichtvlak van de marmermozaiektegel is samengesteld uit marmerkorrels, gebonden door wit cement.

De bovenkant van de tegel kan bestaan uit graniet, porfier gebonden door grijze cement zodat het uitzicht van natuursteen wordt bekomen.

### Vloerbedekking met natuursteen

Bepaalde natuursteensoorten zijn zeer duurzaam, wat niet wil zeggen dat ze allemaal tegen zuren bestand zijn.

Keramische tegels zijn als ze tot een hoog sleetgraadcategorie behoren ook zeer duurzaam. Keramische tegels kunnen wel tegen zuren en chemische stoffen.

    - Uitvoering: (zie 1. Met als uitzondering)

De tegels worden geplaatst in een proper en droog zandbed, dikte van 20mm. Vervolgens worden ze geplaatst in een legmortel, dikte van 15mm.

De voegen worden na 2 dagen gevuld met een basterdmortel. De voegbreedte bedraagt gewoonlijk 3mm.

    - Nota:

Voor tegels groter dan 500 op 500mm is de dikte minstens 30mm.

### Vloerbekleding uit betonsteen

De tegels hebben een dikte tussen de 40 en 60mm.

Uitvoering: zie 1.

## Houten vloerbekleding

### Algemeen

De vochtigheidsgraad van het hout moet minder dan 5% bedragen, anders zal het hout krimpen en zwellen door het vocht.

    - Uitvoering:

De werken worden uitgevoerd in een droog gebouw. De randen van de elementen waaruit de houten vloer is samengesteld dragen steeds op de onderliggende balken of constructies. Uitkragingen zijn niet toegelaten. De stootvoegen verspringen.

De houten plankenvloer kan perfect gelijmd worden op de chape die uitgedroogd moet zijn.

Anders nemen de planken het vocht op van de chape en komen er erge barsten.

    - Afwerking:

  - Vernis: natuurlijke kleur van het hout verdwijnt door de film die erop ligt.

  - Boenwas: mooi maar arbeidsintensief, nadeel: je moet heel de vloer opnieuw doen als er een plak is.

  - Olie: minder glans dan vernis. Olie dringt in het hout in, dus niet alleen een film, je kan het plaatselijk renoveren. Krassen zijn minder zichtbaar meer en meer gebruikt. Nadeel: je krijgt loopsporen (donkere plekken)

  - Onbehandeld

  - Verf

### Plankenvloerbekleding

De planken zijn op alle zijden geschaafd en geschuurd en zijn vaak voorzien van tand en groef.

De planken vloer bestaat massief of samengesteld, de samengestelde heeft minder kans op krimpen en uitzetten.

    - Uitvoering:

De planken worden op iedere steun door minstens 2 nagels met ronde kop vastgenageld. De koppen worden met de drevel ingeslagen na vooraf opdrijven van de planken. Het opdrijven gebeurt met een speciale opstangeugel telkens na het leggen van een strook van minstens 1 m breedte.

Je kan op doorbuiging te verminderen extra latten plaatsen (>6cm : 2 latten) op dan opnieuw planken te leggen. Er kan ook eerst een OSB plaat ondergelegd worden.

### Parketvloeren

    - Voordelen:

  - Natuurproduct

  - Warme uitstraling

  - Duurzaam

    - Nadelen:

  - Bepaalde zijn vrij duur

  - Niet bestand tegen water, niet te vroeg plaatsen

  - Opletten met uitzetten en krimpen van hout (oplossen met uitzetvoegen)

    - Materiaal:

Diverse houtsoorten zijn mogelijk. Er is een dunnere soort en dikkere soort. De dunnere soort wordt genageld op een onderparket. De dikkere laag wordt gelijmd of genageld op de chape of kan zwevend geplaatst worden door een geluiddempende onderlaag te leggen.

De parket stroken worden via tand en groef in elkaar geplaatst. Zachte houtsoorten zijn minder duurzaam dan de hardere.

Parketvloer is dus een of tweelagig.

De onder-parket is gemaakt van triplex of spaanplaten. Het kan ook een massief mozaïekparket zijn.

Legpatroon: 	met evenwijdige legstroken

Vast/veranderlijke strookbreedte en regelmatige/onregelmatige voegen

Visgraat (keperverband)

    - Uitvoering:

De parketwerken mogen slechts uitgevoerd worden wanneer:

  - Het pleisterwerk op de muren voldoende droog is , max 5% vochtgehalte

  - Vochtgehalte van het hout lager is dan 10%

  - Vocht gehalte van de dek en ondervloer lager is dan 3%

Het vochtgehalte meten we met de calcium-carbidebus.

De temperatuur in de lokalen moet minstens 12° zijn en een relatieve vochtigheid va 60 a 80%.

Langs de wanden wordt een voeg van 5 a 8 mm voorzien. Daar waar d plint deze voeg niet bedekt kan het opgevuld worden met een elastische kit.

De parket wordt dus geplaatst op een spijkerbare dekvloer, verlijmd op een niet spijkerbare dekvloer of op een planken vloer.

Na de plaatsing zijn de voegen ten hoogste 0,5mm breed.

De parket wordt machinaal geschuurd en ontstoft.

### Gelamelleerd parket

    - Algemeen:

- Verschillende lagen, onderlaag uit naaldhout of multiplex, een tussenlaag uit dennen hout of MDF en een toplaag uit massief hout.

- Legklaar geleverd

- Goedkoper dan parket

- Plaatsing loopt gemakkelijker dan bij parket

- Vergt minste onderhoud

- Regelmatig vloer gewoon afstoffen

- Een of tweemaal per jaar de vloer behandelen voor gelamelleerd parket.

    - Voordelen ten opzichte van parket:

- Onderhoudsvriendelijker

- Minder te vrezen van naaldhakken, stoelpoten

- Vlekken zijn gemakkelijk te verwijderen

- Goedkoper

- Gemakkelijk zelf te leggen

    - Nadelen ten opzichte van parket:

- Voelt harder en minder warm aan

- Meer lawaaihinder

- Not the real thing

- Krassen of beschadigingen zijn moeilijk bij te werken

    - Uitvoering:

- Traditionele uitvoering:

  - Zwevende plaatsing op ondervloer

  - Stroken passen in elkaar met tand en groef systeem en worden aan elkaar verlijmd

  - Wees niet te zuinig met de lijm

- Plaatsing zonder lijm

  - Tand en groef kunnen in en uit elkaar geklikt worden

  - Plaatsing verloopt sneller en gemakkelijker

  - Fouten door ondermaats lijmen zijn uitgesloten

  - Vloer kan sneller belopen worden

  - Vloer kan bij verhuis gemakkelijk gedemonteerd worden en elders opnieuw gelegd

    - Kwaliteitsverschillen:

Duurzame laminaten gaan een leven mee en mogen in plaatsen gelegd worden die druk belopen worden.

### Fineerparket

- Bestaat ook uit verschillende lagen maar de toplaag is nog dunner

- De sterkte van de vloer wordt dus bepaald door de sterkte van de onderlaag

- Scoort goed bij duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid

- Kan niet opnieuw geschuurd worden

- Plaatsing is gemakkelijk

## Linoleum

Linoleum wordt opgeslagen in een droog en verlucht lokaal en de temp bedraagt er minstens 17°. De temperatuur mag niet lager zijn dan 15° anders wordt de linoleum niet geplaatst.

Linoleum is zeer onderhoudsvriendelijk daarom wordt het veel toegepast in scholen, musea, ziekenhuizen,….

Het plaatsen gebeurt door het ganse oppervlak te verlijmen.

De plaatsing omvat eveneens:

- Voorbereiden van het draagvlak

- Herstellen van de dekvloer met aangepaste mortels

- Het controleren van de vochtigheid van de dekvloer, het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2° voor cementgebonden dekvloeren. 0,8% voor anhydrietdekvloeren.

- Verplichtend egaliseren van het oppervlak, er wordt steeds een primer hechtingslaag aangebracht. Het moet dus perfect glad zijn.

- Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel

- Walsen in twee richtingen van de gelegde banen en het belasten van de naden en rand met zandzakjes

- Het opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Deze plaatsing is wel op cementgebonden draagvloeren of synthetische anhydriet vloeren, niet op hout!

### Kurk als onderlaag

De draagvloer wordt over de volledige oppervlakte bestreken met een door de fabrikant aanbevolen lijm. De banen worden geplaatst met een perfect aansluitende naad en haaks op de baanrichting van de vloerbekleding. Ze worden geplakt met de jutezijde naar boven.

### Vloerbekleding uit effen linoleum

Naden onderling gelast door insmelten van linoleumdraad. Vooraf worden naden uitgefreesd.

### Vloerbekleding uit linoleum met gemarmerde structuur

Naden onderling gelast door insmelten van linoleumdraad. Vooraf worden naden uitgefreesd.

### Vloerbekleding uit linoleum met gemarmerde structuur met Kurk als onderlaag

De totale dikte is 4 a 5,2mm.

De draagvloer wordt over de volledige oppervlakte bestreken met een door de fabrikant aanbevolen lijm. De banen worden geplaatst met een perfect aansluitende naad en haaks op de baanrichting van de vloerbekleding. Ze worden geplakt met de jutezijde naar boven. De naden worden onderling gelast door het insmelten van een linoleumdraad. Vooraf worden de naden uitgefreesd.

### Vloerbekleding uit kurklinoleum

Linoleum wordt gelegd in banen, bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de grote krimp van de kurklinoleum. Het berekenen van de lengte en het snijden met overmaat is een last van de aanneming. De naden worden onderling gelast. Het lassen gebeurt met een tweecomponenten laspasta.

### Vloerbekleding met tegels uit linoleum

De voegen van de tegels worden gelast of niet gelast.

## Vloerbekleding uit polyvinylchloride

Is nog goedkoper dan linoleum maar ook minder duurzaam.

Het plaatsen gebeurt door het verlijmen van de ganse oppervlakte. De plaatsing van de PVC vloerbekleding omvat:

- Voorbereiden van het draagvlak

- Herstellen van de dekvloer met aangepaste mortels

- Het controleren van de vochtigheid van de dekvloer, het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2° voor cementgebonden dekvloeren. 0,8% voor anhydrietdekvloeren.

- Verplichtend egaliseren van het oppervlak, er wordt steeds een primer hechtingslaag aangebracht. Het moet dus perfect glad zijn.

- Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel

- Walsen in twee richtingen van de gelegde banen en het belasten van de naden en rand met zandzakjes

- Het opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de lijmvlekken vooraleer deze uitgehard zijn.

Indien de kamertemperatuur lager is dan 18° mag de PVC vloerbekleding niet gelegd worden.

## Vloerbekleding uit rubber

Het heeft een stroef oppervlak. Het is in tegelvorm of per strekkende meter te koop.

Er zijn veel verschillende uitvoeringen: geribbeld, fijn, golfprofiel, ronde of vierkante noppen.

Het onderhoud van een rubberen vloer is een fluitje van een cent. Vlekken haalt u weg met een beetje water. Daarom wordt het veel gebruikt bij ziekenhuizen en operatiekamers.

    - Voor en nadelen:

- Makkelijk zelf te leggen

- Voor trappen zijn er speciale rollen

- Makkelijk schoon te maken

- Erg stroef

- Duurzaam

    - Materiaal:

Bestaat uit 100% synthetisch rubber op basis van nieuwe elastomeren.

    - Uitvoering:

- voorbereiden van het draagvlak, schoon maken

- herstellen van beschadigingen van het draagvlak en egaliseren van oneffenheden

- plaatsen van tegels en/of banen

- het al  dan niet opvoegen met elastische kit

- opkuisen en reinigen van de vloer, inbegrepen het verwijderen van vlekken van lijm

De ondervloer mag een max vochtgehalte hebben van 2%. Op dekvloeren van synthetisch anhydriet wordt een isoleerlaag aangebracht. Het verlijmen gebeurt bij een minimum temperatuur van 15°. De rubberen vloer beschermen tegen vocht&hoge temperaturen & pas na 24 uur belopen.

### Gladde vloerbekleding uit rubber

De tegels worden geplaatst met geschrankte voegen en symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal. 
de tegels of banen worden eenzijdig verlijmd op de dekvloer. Onder de tegels of banen worden een koperband aangebracht met een geleidende neopreenlijm in geval een antistatische afwerking noodzakelijk is. De koperbanden worden loodrecht door twee andere banden met elkaar verbonden en op de aarding aangesloten. Na plaatsing worden ze tweemaal gerold in dwarsliggende richting.

De voegen worden gedicht door koud vulcaniseren met een speciale voegpasta.

### Niet

### Niet

## Tapijten

### Voor en nadelen van vast tapijt:

- Warmste en zachtste bevloering

- Veel esthetische mogelijkheden

- Gemakkelijk te plaatsen

- Relatief goedkoop

- Minder duurzaam dan harde vloeren

- Vlekken en haren zijn moeilijk te verwijderen

- Minder hygiënisch

- Kan nadelig zijn voor mensen met een allergie

### Opbouw en soorten vasttapijt:

- Rug , onderaan

- Tuftdoek of draagdoek

- Bovenste laag (pool) die bevestigd wordt of de tuftdoek of draagdoek

Je hebt verschillende soorten:

- Geknoopt (duurst)

  - Oudste en meest arbeidsintensief

- Geweefd (tamelijk duur

  - Mooie kleuren en dessineffecten

  - Sisal en kokostapijten

- Getuft (goedkoop)

  - Meest gebruikte techniek voor vast tapijt

  - Snelle methode waarbij garen volgens systeem van een naaimachine in tuftdoek bevestigd wordt

    - Structuur van de pool:

- Lussentapijt of bouclé

  - Eenvoudigste en goedkoopste

  - Neemt minder snel vuil op

  - Voelt minder comfortabel aan

- Open pool of velours

  - Lussen worden doorgesneden

  - tapijt voelt zacht aan

  - zeer glad oppervlak

  - spikkeleffect

- frisé

  - lussen worden doorgesneden en gedraaid

  - levendig oppervlak

- Hoogpolig versus laagpolig:

  - hoe hoger de polen hoe comfortabeler het tapijt aanvoelt

  - hoe hoger de polen hoe moeilijker in onderhoud en hoe minder lang het tapijt meegaat

- Speciale tapijten:

  - cut & loop: lussen en gesneden polen

  - tipsheared tapijten: combinatie van hoge en lage polen

### Materiaal:

    - De rug:

- jute: sterkste, voelt minder zacht aan

- schuimrubber: hoe dikker de rug hoe zachter, los of met zelfklevende tape gelegd

- gewafelde latexruggen: natte ruimten

    - De pool:

- wol: oogt mooi en is warm, waterafstotend en redelijk vuilwerend, brandvertragend

- polyamide: beste materiaal onder de synthetische stoffen, voelt luxueus en zacht aan

- polypropyleen: voelt minder confortabel aan en is zeer slijtvast, neemt geen vocht op

- polyester: zacht, sterk, weinig veerkrachtig

- kokos, sisal en jute: eco-look, relatief goedkoop

### Uitvoering:

Lager BTW als je het laat leggen.

    - Degelijke voorbereiding van de ondervloer:

- vloer moet schoon en glad zijn

    - Plaatsingswijze:

- rug van schuimrubber: verlijmen, metzelfklevende tape of los

- rug van jute: verlijmd of opgespannen (wordt op een veerkrachtig ondertapijt gelegd en opgespannen tussen de spanlatten die tegen de muur bevestigd worden)

    - Volledig losse plaatsing:

- enkel aan te raden bij ruimten kleiner dan 20m²

- groot voordeel: tapijt is achteraf gemakkelijk te verwijderen

## verhoogde uitneembare vloeren

zijn samengesteld uit onderling verwisselbare panelen met gelijke afmetingen die gedragen worden door een in de hoogte verstelbaar metalen vijzelsysteem waardoor een vrije ruimte ontstaat tussen de vloer en het oorspronkelijke draagvlak. Deze ruimte is handig voor tablage onder te leggen, handig in labo’s voor het onderleggen van de leidingen en ruimten die van functies veranderen.

De muren moeten doorlopen onder de vloer dus niet gyproc. Om de doorslag van vuur te voorkomen en geluidsbrug te vermijden.

### Materiaal:

De vloerbekleding zal de volgende eigenschappen hebben:

- antistatisch zijn

- stroomgeleidend zijn

### Uitvoering:

- herstellen van het draagvlak en van de bestaande muurbekleding in de vrije ruimte tussen het verhoogd en het bestaand vloerniveau

- stofzuigen van de oppervlakte

- het aanbrengen van een  hechtingslaag op de volledige vloeroppervlakte en op de muurvlakken van de vrije ruimte

- het aanbrengen van een laag stofwerende verf op de volledige vloeroppervlakte en op de muurvlakken van de vrije ruimte

- het plaatsen van het volledig draagstelsel

- leveren en plaatsen van de verhoogde uitneembare vloerpanelen met bekleding

- het opkuisen van de verhoogde uitneembare vloer

### Soorten:

- gewone uitneembare vloer

- verhoogde luchtdichte uitneembare vloer

- verhoogde onbrandbare uitneembare vloer

## scheidingsprofielen tussen vloerbekledingen (overgang tussen verschillende vloerbekledingen)

### Uitvoering:

Ingewerkt in de bevloering, profiel wordt ingewerkt in de draagvloer.

### Materiaal:

Messing, roestvrij staal, kunststof, aluminium scheidingsprofiel bestaande uit een L-profiel bestemd om ingewerkt te worden.

Tegel – parket:

Tegel – linoleum: